ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

ESCUELA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN CONTROL Y REDES INDUSTRIALES

“ESTUDIO COMPARATIVO DE TRES PLATAFORMAS EN HARDWARE PARA UN SISTEMA EMBEBIDO EN UN CARGADOR DE BATERÍAS HÉRCULES DE IMETRILEC CÍA. LTDA.”

TESIS DE GRADO

Previo a la obtención del título de:

“INGENIERA EN ELECTRÓNICA, CONTROL Y REDES INDUSTRIALES”

AUTORAS: AMANDA LISETH JIMENEZ HIDALGO

TERESA JACQUELINE CHIRIBOGA MERA

TUTOR:       ING. PAÚL ROMERO RIERA

Riobamba – Ecuador

2015

A Dios por darnos la vida, la salud y fortaleza para culminar una meta más en nuestras vidas.

A nuestras familias en especial a nuestros padres por ser el pilar fundamental y su apoyo incondicional en cada una de nuestras decisiones.

A las personas que conforman la empresa IMETRILEC, por la confianza  brindada al implementar este sistema en su línea comercial.

A nuestro director y miembros de tesis  que gracias a su confianza, amistad y palabras de ánimos, se pudo culminar esta tesis.

Y finalmente a todas las personas que intervinieron en este proyecto para sacarlo adelante.

Jacqueline y Amanda

A la mejor bendición mi hermosa familia, mis hermanos Brayan Angie mi esposo Diego mi abue y en especial mis papis Arturo y Nancy quienes supieron guiar mis pasos por lejos que este, en las buenos y malas decisiones convirtiéndome en lo que soy, enseñándome el significado del trabajo el valor de la perseverancia y la humildad, es por eso que  gracias a ustedes estoy aquí ya que con sus palabras de fe y amor pude cumplir una meta más quizá la más importante porque reconocerá un poco de su enorme sacrificio Gracias papis, porque a su lado la vida es más segura, es un privilegio ser su hija los amo.

Amanda

A Dios por guiarme por el camino del bien y llegar hasta donde lo he hecho.

A mi madre, mi mejor amiga que gracias a su apoyo incondicional, sus consejos y buen ejemplo he alcanzado una meta más en mi vida.

A mis hermanos, mi familia, mis amigos en especial a Gaby, por sus palabras de ánimo para conseguir este logro.

Jacqueline

FIRMAS DE RESPONSABLES Y NOTA

NOMBRE		          		          FIRMA			             FECHA

Ing. Gonzalo Samaniego, Ph.D

DECANO FACULTAD

DE INFORMÁTICA Y

ELECTRÓNICA                               …………………………..                …………………………

Ing. Msc. Alberto Arellano

DIR. ESC. ING. ELECTRÓNICA

CONTROL Y REDES

INDUSTRIALES  		           …..……………..………..             …………………………

Ing. Paúl Romero Riera

DIRECTOR DE TESIS                      …………............................            …….……….……….…..

Ing. Jorge Paucar

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL      …………….......................             ……..….….…….…..…..

COORDINADOR

SISBIB-ESPOCH 		             ….....................................             …….….….…..………....

NOTA DE LA TESIS			.………............................

Nosotras Teresa Jacqueline Chiriboga Mera y Amanda Liseth Jiménez Hidalgo, somos responsables de las ideas, doctrinas y resultados expuestos en esta Tesis; y, el patrimonio intelectual de la Tesis de Grado pertenece a la “ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO”.

……………………. ……                                           ……..………………….

Teresa Jacqueline Chiriboga Mera                               Amanda Liseth Jiménez Hidalgo

ÍNDICE DE ABREVIATURAS

AC			Corriente Alterna

API			Interfaz de programación de aplicaciones

Cía. Ltda.		Compañía Limitada

CPU			Unidad Central de Proceso

CSMA/CD		Acceso Múltiple por Detección de Portadora con Detección de Colisiones

DC			Corriente Continua

DRAM			Memoria dinámica de acceso aleatorio

DSP    			Procesador de señal digital

EEPROM		ROM programable y borrable eléctricamente

FPS			Fotos pos Segundo

FTDI			Futuro Dispositivos Tecnología Internacional

FTP			Protocolo de Transferencia de Archivos

GND			Ground

GPU			Unidad de Procesado de Gráfico

GSM			Sistema Global para las comunicaciones Móviles

HDMI			Interfaz multimedia de alta definición

HTML			Lenguaje de Marcas de Hipertexto

HTTP			Protocolo de transferencia de hipertextos

I			Corriente de descarga

ICSP			In-circuit serial Programming

IMETRILEC		Ingeniería y Mercadeo de Equipos Eléctricos y Electrónicos

ISP			Proveedor de Servicios de Internet

KB			kilobytes

LAN			Red de Área Local

LED			Diodo Emisor de Luz

MA			miliamperios

Mbps			Megabit por segundo

MHz			Mega Hertz

POE			Power Over Ethernet

PWM			modulación por ancho de pulso

RAM			memoria de acceso aleatorio

RCA			Radio Corporación de América

RS-232			Estándar Recomendado 232

SCP			Secure Copy o Copia Segura

SFTP			Protocolo Seguro de Transferencia de Archivos

SoC			System On Chip

SPI			Interfaz Serial de Periféricos

SRAM			memoria estática de acceso aleatorio

SSH			Intérprete de órdenes segura

SSL			Capa de conexión segura

t 			Tiempo

TCP			Protocolo de Control de Transmisión

TTL			Lógica transistor a transistor

UART			Transmisor-Receptor Asíncrono Universal

UDP			Protocolo de datagramas de usuario

UPS			Sistema de alimentación ininterrumpida

URL			Identificador de recursos uniforme

USB			Bus Universal en Serie

V			Voltio

VA			Voltio-amperio

VCA			Voltaje en Corriente Alterna

VDC			Voltaje en Corriente Continua

W			Watts

WAN			Red de área amplia

Wi-Fi			Wireless Fidelity, Fidelidad sin cables

ºC			Grados Centígrados

INDICE GENERAL

PORTADA

AGRADECIMIENTO

DEDICATORIA

FIRMAS DE RESPONSABLES Y NOTA

RESPONSABILIDAD DEL AUTOR

INDICE DE ABREVIATURAS

INDICE GENERAL

INDICE DE FIGURAS

INDICE DE TABLAS

INDICE DE ANEXOS

RESUMEN

SUMMARY

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I	22

1.	MARCO REFERENCIAL	22

1.1.	ANTECEDENTES	22

1.2.	JUSTIFICACIÓN	23

1.3.	OBJETIVOS	25

1.3.1.	Objetivo General	25

1.3.2.	Objetivos Específicos	25

1.4.	HIPÓTESIS	25

CAPÍTULO II	26

2.    MARCO TEÓRICO	26

2.1.    La Batería	26

2.1.1.    Breve Historia	26

2.2.    Cargador de baterías	40

2.2.5.	Tipos de Cargadores	43

2.2.6.	Aplicaciones	44

2.3.	Sistemas embebidos	45

2.3.1.	¿Qué es un Sistema Embebido?	45

2.3.2.	Breve Historia de los Sistemas Embebidos	46

2.3.3.	Características de los Sistemas Embebidos	48

2.3.4.	Estructura	48

2.3.5.	Componentes	49

2.3.6.	Sistemas Embebidos en Ethernet	49

2.3.7.	Aplicaciones	50

2.4.	Plataformas en hardware	51

2.4.1.	PC Duino Lite	51

2.5.    Arduino uno	59

2.6.	Protocolo de comunicación Ethernet	60

2.6.1.	Breve Historia	60

2.6.2.	Definición	60

2.6.3.	Características	61

2.7.	Servidores	62

2.7.1.	Servidor Apache	62

2.8.	Accesos remotos y transferencia de archivos	64

2.8.1.	Accesos Remotos	64

2.8.1.1.    Protocolos	64

2.8.1.2.    Programas	66

2.8.2.	Transferencia de archivos	66

CAPÍTULO III	70

3.	ESTUDIO COMPARATIVO	70

3.1.     Tipo de investigación	70

3.2.     Métodos	70

3.3.     Sistema de hipótesis	71

3.4.     Arduino ethernet with poe	71

3.5.      Pc duino lite	74

3.6.	Raspberry pi	77

3.7.      Cuadro comparativo de plataformas	80

3.8.      Evaluación de las características	80

3.9.      Gráfica porcentual de la comparativa	82

3.10.    Resultado final de la comparativa	83

CAPÍTULO IV	84

4.	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	84

4.2.1. Inicialización Raspberry Pi	91

4.2.1.1. Instalación del Sistema Operativo	92

4.2.1.2. Instalación del Servidor	96

4.2.1.3. Instalación del Gestor de Archivos	99

4.2.1.4. Habilitar el Puerto Serial	99

4.2.2. Adquisición de señales	100

4.2.2.1. Voltaje de Carga DC	100

4.2.2.2. Corriente de Carga DC	102

4.2.2.3. Voltaje de Alimentación AC	103

4.2.2.4. Temperatura	104

4.2.2.5. Falla de Fusible de Entrada Y Salida	104

4.2.3. Procesamiento de señales	104

4.2.3.1. Diseño de la placa de acondicionamiento de señales	105

4.2.3.2. Programación arduino	108

4.2.4. Diseño y programación de la página web	111

4.2.4.1. Jerarquía de las Páginas	111

4.2.4.2. Diseño de la Página Web	112

4.2.4.3. Comunicación Arduino- Raspberry Pi Mediante Php	114

4.2.4.4. Programación para el Procesamiento de Señales en la Página Web	115

4.2.5. Comunicación raspberry –router	119

4.2.6. Instalación y configuración de los programas en el ordenador	120

CAPÍTULO V	125

5.	PRUEBAS Y RESULTADOS	125

5.1.	Pruebas de conexión	125

5.2.	Pruebas del equipo	128

5.2.1.	Prueba en vacío	128

5.2.2.	Prueba con carga sin energizar el equipo	130

5.2.3.	Prueba con carga energizado el equipo	131

5.2.3.1.	Prueba con voltaje Ecualización	131

5.2.3.2.	Prueba Con Voltaje Flotación	133

5.2.4.	Temperatura	134

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura II.1.     Partes de una batería	28

Figura II.2.     Capacidad de las baterías de plomo vs. Temperatura	32

Figura II.3.     Ciclo de vida útil de una batería estacionaria	36

Figura II.4.     Ciclo de vida útil de una batería de arranque	37

Figura II.5.     Temperatura vs Capacidad	39

Figura II.6.     Vida útil vs Temperatura	39

Figura II.7.     Diagrama de bloques cargador de baterías	40

Figura II.8.     Esquema de un Sistema Embebido	46

Figura II.9.     Sistema de guía de Apolo1	47

Figura II.10.   Sistema de guía de Apolo 2	47

Figura II.11.   Aplicaciones de los Sistemas Embebidos	51

Figura II.12.   PC DUINO LITE	52

Figura II.13.   ARDUINO ETHERNET WITH POE	54

Figura II.14.   Estructura Raspberry Pi	56

Figura II.15.   Aplicaciones del Raspberry Pi	57

Figura II.16.   Arduino Uno	59

Figura II.17.   Método de acceso CSMA/CD	61

Figura II.18.   Funcionamiento Protocolo SSH	64

Figura III.19.  Interfaz PcDuino Lite	75

Figura III.20.  Gráfica porcentual de valores alcanzados	82

Figura IV.21.  Diagrama esquemático principal para la implementación del Proyecto de Tesis	84

Figura IV.22.  Diagrama esquemático del cargador de baterías	86

Figura IV.23.  Curva característica de Carga de Baterías	87

Figura IV.24.  Entradas y salidas de la Raspberry pi	91

Figura IV.25.  Visualización de los diferentes sistemas operativos de Raspberry	92

Figura IV.26.  Proceso de instalación de Raspbian	92

Figura IV.27.  Fin de la Instalación Exitosa de Raspbian	93

Figura IV.28.  Visualización de las opciones a configurar	93

Figura IV.29.  Habilitar el protocolo de seguridad SSH	94

Figura IV.30.  Elección de la opción para configurar la zona horaria	94

Figura IV.31.  Pantalla del Hyperterminal	95

Figura IV.32.  Comando para la descarga de los paquetes	95

Figura IV.33.  Comando para la carga de los paquetes	95

Figura IV.34.  Comando para la Creación de Grupo	96

Figura IV.35.  Comando para la Asignación de Permisos	96

Figura IV.36.  Instalación de Apache 2	96

Figura IV.37.  Comando para visualizar la dirección ip asignada a la minipc	97

Figura IV.38.  Página Web Cargada Exitosamente	97

Figura IV.39.  Página Web Errónea	97

Figura IV.40.  Comando para la Visualización de las características de la red	98

Figura IV.41.  Configuración inicial y modificada de las características de red.	98

Figura IV.42.  Comandos para la Instalación del Gestor de Archivos PHP	99

Figura IV.43.  Comando para obtener el Permiso para administrar carpeta	99

Figura IV.44.  Comando para habilitar el puerto serial	99

Figura IV.45.  Comando para Reiniciar la Raspberry Pi	100

Figura IV.46.  Adquisición y acondicionamiento del voltaje de carga DC	101

Figura IV.47.  Acondicionamiento señal de voltaje	101

Figura IV.48.  Adquisición y acondicionamiento corriente de carga DC	103

Figura IV.49.  Adquisición y acondicionamiento del voltaje de alimentación AC	104

Figura IV.50.  Diseño de las pistas para la placa de acondicionamiento	106

Figura IV.51.  Esquema completo de la tarjeta de adquisición de señales	106

Figura IV.52.  Diseño de las pistas para la placa de acondicionamiento	107

Figura IV.53.  Placa de acondicionamiento de señales	107

Figura IV.54.  Diagrama de Flujo de la Programación	108

Figura IV.55.  Jerarquía de las páginas	111

Figura IV.56.  Página de Inicio	112

Figura IV.57.  Página de monitoreo	113

Figura IV.58.  Código de la página de monitoreo con la librería serial	114

Figura IV.59.  Página de detalle	118

Figura IV.60.  Página de contacto	119

Figura IV.61.  Activación de DHCP	120

Figura IV.62.  Configuración de los parámetros de la red	120

Figura IV.63.  Pantalla de opciones del programa PUTTY	121

Figura IV.64.  Hyperterminal de PUTTY	122

Figura IV.65.  Pantalla de ingreso de datos de WINSCP	123

Figura IV.66.  Selección de la carpeta VAR, para la creación de ficheros	123

Figura IV.67.  Pantalla de acceso denegado	124

Figura V.68.    Acceso remoto mediante el uso del programa PUTTY	125

Figura V.69.    Comando para habilitar el puerto serial	126

Figura V.70.    Página inicio de la empresa IMETRILEC	127

Figura V.71.    Página De Monitoreo De La Empresa Imetrilec	127

Figura V.72.    Página de monitoreo sin conexión con el arduino	128

Figura V.73.    Prueba en vacío – Página Web	129

Figura V.74.    Prueba en vacío – Equipo y Multímetro	129

Figura V.75.    Prueba con carga sin energizar el equipo – Página Web	130

Figura V.76.    Prueba con carga sin energizar el equipo – Equipo y Multímetro	131

Figura V.77.    Prueba con carga energizado equipo (Ecualización) – Página Web	132

Figura V.78.    Prueba con carga energizado equipo (Ecualización) – Equipo,         Multímetro y Amperímetro	132

Figura V.79.   Prueba con carga energizado equipo (Flotación) – Página Web	133

Figura V.80.   Prueba con carga energizado equipo (Flotación) – Equipo, Multímetro y Amperímetro	134

Figura V.81.   Comparación del sistema antiguo con el instalado actualmente	135

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla I.1.        Catálogo de especificaciones técnicas de los cargadores de baterías	23

Tabla II.2.      Cuadro comparativo de baterías	38

Tabla II.3.      Características de los Sistemas Embebidos	48

Tabla II.4.      Especificaciones del hardware PC Duino Lite	52

Tabla II.5.      Especificaciones de Software PC Duino Lite	53

Tabla II.6.      Especificaciones de Software RASPBERRY PI	57

Tabla III.7.     Especificaciones técnicas de Hardware PcDuino Lite	74

Tabla III.8.     Aplicaciones PcDuino como plataforma Mini PC	76

Tabla III.9.     Especificaciones técnicas Arduino Ethernet with Poe	71

Tabla III.10.   Pines de entrada y salida Arduino Ethernet	72

Tabla III.11.   Especificaciones Técnicas Raspberry Pi	77

Tabla III.12.   Conectores Raspberry Pi	78

Tabla III.13.   Cuadro comparativo plataformas	80

Tabla III.14.   Descripción de asignación de pesos	81

Tabla III.15.   Características de cada plataforma	81

Tabla III.16.   Valores alcanzados	82

Tabla IV.17.   Especificaciones técnicas cargador E-96-05	85

Tabla IV.18.   Dimensionamiento de Conductores	88

Tabla IV.19.   Características del voltaje de carga	89

Tabla IV.20.   Voltajes de flotación y ecualización establecidos por Imetrilec Cía. Ltda.	89

Tabla IV.21.   Divisor de voltaje DC	102

Tabla IV.22.   Divisor de Corriente DC	103

Tabla IV.23.   Acondicionamiento de voltajes para el arduino	104

Tabla IV.24.   Configuración de pines del arduino uno	105

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO 1.    PROGRAMACIÓN COMPLETA DEL ARDUINO

ANEXO 2.    PROGRAMACIÓN COMPLETA DEL DREAMWEAVER

ANEXO 3.    PROTOCOLO DE PRUEBAS

RESUMEN

La presente investigación se hizo con el estudio comparativo de tres plataformas en hardware, para implementar un sistema embebido en el cargador automático de baterías HERCULES comercializado, por IMETRILEC Cía. Ltda., con ubicación en la ciudad de Quito. Se realizó con el objetivo de poder mantener una supervisión constante y segura del equipo, monitoreando sus señales de voltaje, corriente, temperatura entre otros.

El estudio se lo realizó entre las plataformas: Pc Duino Lite, Arduino Ethernet y Raspberry Pi, utilizando la metodología deductiva para analizar los parámetros de cada una de ellas y la experimental para los procesos prácticos dentro de la investigación. La tarjeta seleccionada con un 80% fue la mini pc Raspberry Pi. Para el diseño del sistema se instaló en la mini pc esencialmente un servidor web, para alojar la página donde se visualizarán los datos obtenidos del cargador a través de la tarjeta Arduino UNO, utilizada para la conversión de los datos analógicos y posterior envío a la minipc de forma serial.

En las pruebas de funcionamiento se comprobó en tiempo real entre los datos de los voltímetros incluidos en el cargador con los monitoreados a través de la página web. Se concluye que el margen  de error es de menos el 3% debido al tiempo de actualización de la página web, obteniendo de esta manera un 97% de confiablidad, pudiendo demostrar el aumento en eficiencia y una robustez tecnológica.  Recomendando al gerente de la empresa que se implemente este sistema en toda su línea comercial.

PALABRAS CLAVES: <PLATAFORMAS EN HARDWARE> <CARGADOR AUTOMÁTICO> <PLATAFORMA [RASPBERRY PI]> <PLATAFORMA [PC DUINO]> <PLATAFORMA [ARDUINO ETHERNET> <PÁGINA WEB> <SISTEMA EMBEBIDO> <MONITOREO DEL CARGADOR> < ESTUDIO COMPARATIVO> < EMPRESA [IMETRILEC CÍA. LTDA.]>

SUMMARY

The present research was made with the comparative study of three platforms in hardware, to implement an embedded automatic battery changer Hercules marketed by Imetrilec Cía. Ltda. system., With location in the city of Quito was conduced with the aim of maintaining a constant and reliable monitoring team monitored their signals voltage, current temperature and others.

The study in being conducted as platforms: PC Lite Duino, Arduino Ethernet and Raspberry Pi, using deductive methodology for analyzing the parameters for each experimental and practical for processes within the research.

The selected card with 80% was the mini pc Raspberry Pi. To design the system it was installed in the mini pc essentially a web server to accommodate the data page where the changer is visualized through the Arduino UNO board, used for converting analog data d and subsequent delivery to the mini pc serially.

In tests it was found operating in real time between data voltmeters in the magazine; with monitored through the website. We conclude that s margin of error of less than 4% due to the time of updating the website, there by obtaining 95% reliability, may demonstrate increased technological efficiency and robustness. Recommending the manager of the company that this system is implemented in all its business line.

INTRODUCCIÓN

Cuando un operador se encuentra  a una distancia considerable de un equipo o proceso controlable, resulta más eficiente hacerlo de forma remota.  Este control se puede realizar con equipo electrónico especializado y mediante protocolos de comunicación que  mejoran  el rendimiento del equipo, aseguran la integridad física de los trabajadores y optimizan los recursos de tiempo y dinero empleado para su mantenimiento.

Existen varios dispositivos que permiten controlar o supervisar procesos de manera remota, entre ellos se encuentran los sistemas embebidos que no son sino microprocesadores que incluyen interfaces de entrada/salida en el mismo chip, capaces de efectuar la supervisión del estado del quipo basándose en un protocolo de comunicación Ethernet que es una de las redes mayormente utilizadas en la industria,  y que ofrece ventajas importantes en cuanto a variedad de equipos y software desarrollados para su implementación.

Con el  aporte de este proyecto se pretende adaptar un sistema de comunicación que admita el monitoreo y control a través de la red al cargador de baterías Hércules desarrollado por la empresa IMETRILEC Cía. Ltda., para el cual  se desea diseñar un sistema embebido a través del uso de una plataforma (Llamándose plataformas en hardware a las minipc) de hardware libre que sea optima y económicamente viable  permitiendo así mejorar la  prestación tecnológica y adquisición del cargador dentro del mercado nacional.

# CAPÍTULO I

- MARCO REFERENCIAL

  - ANTECEDENTES

La empresa Ingeniería y mercadeo de equipos eléctricos y electrónicos IMETRILEC Cía. Ltda., se dedica a la fabricación y comercialización de equipos eléctricos y electrónicos para la industria y el comercio. Su ubicación está en el cantón Quito, provincia de Pichincha con fecha de fundación el 26 de noviembre de 1998, y al momento cuenta con 23 empleados, con los que alcanza una producción de casi el 30 % de la demanda de este tipo de productos para el mercado ecuatoriano.

Como parte de su experiencia en el mercado, IMETRILEC ha desarrollado productos y equipos de gran confiabilidad,  con tecnología innovadora, diseñados  bajo requerimientos únicos y propios de sus clientes.

Durante estos últimos años han surgido diversos requerimientos  en cuanto a mejorar la tecnología del  cargador de baterías automático modelo HÉRCULES, en conceptos definidos tales como: supervisión remota y fácil adaptación a los diferentes sistemas scada que son típicamente utilizados por las empresas contratistas.

Puesto que la configuración actual del cargador no permite realizar una supervisión remota, se hace notoria la necesidad de este aporte permitiendo de esta manera mejorar la competitividad de este producto dentro del mercado ecuatoriano.

Actualmente los cargadores se construyen con las especificaciones técnicas que se detallan en la Tabla I.1.

Tabla I.1. Catálogo de especificaciones técnicas de los cargadores de baterías

| PARÁMETRO | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| TECNOLOGÍA | Control analógico construido con amplificadores operacionales y transistores |
| FASES | 1f / 2f / 3f |
| VOLTAJE DE ENTRADA | Voltaje nominal + 10% - 15% |
| VOLTAJE DE SALIDA | Voltaje nominal DC ± 5% |
| POTENCIA | Desde 50 VA |
| VOLTAJE EN AC | 120,220,380,440,480 V |
| VOLTAJE EN DC | 12,24,36,48,60,72,96, 120,180,240,480 |
| PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN | No dispone |

Fuente: Imetrilec Cía. Ltda. Catálogo cargador modelo Hércules, 2015

  - JUSTIFICACIÓN

La fidelidad que han demostrado los clientes de la empresa IMETRILEC Cía. Ltda., sobre el cargador de baterías modelo Hércules, han obligado a incorporar este sistema de comunicación para su total monitoreo a través de la red.

Es así que el presente proyecto de titulación tiene como objetivo diseñar un sistema que permita supervisar y controlar el cargador de forma remota con el desarrollo de un sistema embebido.

Se pretende alcanzar este requerimiento utilizando el protocolo de comunicación ETHERNET, ya que es uno de los protocolos adecuado para la  transmisión de datos, por disponer de características esenciales en cuanto a su habilidad para comunicarse entre máquinas y sistemas industriales, acoplamiento eficaz con otros protocolos y sobretodo que  su tecnología está presente en casi todas partes.

Si bien en el mercado ya existen tarjetas y/o equipos electrónicos que cumplan estas necesidades, su inclusión resulta ser bastante costosa en cuanto a la parte de adquisición del software propietario; es por ello que para nuestro proyecto se utilizará tarjetas electrónicas de hardware y software libres, con características similares tales como: fácil creación servidores, páginas web, fiable adquisición de datos y sobretodo una comunicación mediante Ethernet.

Siendo posible de esta manera añadir un aporte tecnológico al equipo, donde su inclusión sea económica pero competitiva dentro de la aplicación a las tarjetas de uso industrial, razón por la cual es necesario realizar un estudio comparativo técnico-económico previo entre las tarjetas existentes ARDUINO ETHERNET, PCDUINO, Y RASPBERRY PI, con el objetivo de  proporcionar velocidad de respuesta, confiabilidad de datos y facilidad de manipulación para su mantenimiento.

Una vez definida esta minipc, los parámetros necesarios que se necesitaran visualizar del cargador de baterías automático marca HERCULES  a través de la página web son:

- Voltajes de carga en DC

Voltajes de ecualización

Voltaje de flotación

- Voltaje de entrada en AC

- Corriente de carga

- Fallas

Fusible de entrada para voltaje alterno Vac

Fusible de salida para voltaje directo Vdc

- Temperatura de las baterías

Adicionalmente este sistema de dispondrá de un control de encendido y apagado del equipo, para situaciones que puedan resultar peligrosas, también se podrá generar un reporte de errores para mantener informado al usuario sobre los inconvenientes que se presentase en su ausencia.

  - OBJETIVOS

    - Objetivo General

Realizar el diseño de un sistema de control y comunicación embebido en un cargador HÉRCULES de la empresa IMETRILEC, previo al estudio comparativo de tres plataformas en hardware y su respectivo software.

    - Objetivos Específicos

- Conocer el funcionamiento del cargador de baterías HÉRCULES propiedad de la empresa IMETRILEC Cía. Ltda.

- Seleccionar una de las tres plataformas que será utilizada para el sistema embebido mediante un análisis técnico-económico.

- Diseñar el circuito de potencia para la comunicación entre el cargador de baterías y la plataforma.

- Realizar la codificación en JAVA para la interfaz gráfica del sistema embebido.

- Comprobar la eficacia del diseño con pruebas en tiempo real, para la ejecución del sistema embebido.

  - HIPÓTESIS

La selección de la plataforma permitirá la implementación de un sistema embebido en el cargador Hércules que aporte robustez tecnológica, mejor presentación, mayor eficiencia y sobretodo ventajas competitivas dentro del mercado Nacional.

# CAPÍTULO II

# 2.    MARCO TEÓRICO

# 2.1. La Batería

# 2.1.1. Breve Historia

El primer dispositivo capaz de generar corriente continua fue inventado a inicios del siglo 19 por Alessandro Volta, éste fue. La primera pila fue construida con discos de zinc y plata y un separador de material poroso no conductor, todos en conjunto sumergidos en agua salada. En la década de 1860 George Leclanché desarrolló una batería química denominada como la célula mojada, formada por un ánodo de zinc, una aleación de mercurio y un cátodo de dióxido de magnesio y carbón, sumergidos en una piscina de electrolitos.

Para el año de 1887 se dio a conocer una batería libre de electrolito líquido, denominada pila seca. Tiempo después de estos desarrollos las primeras baterías de litio salieron al mercado en la década de 1970, pero no fue hasta la década de 1980 que el químico estadounidense John B. Goodenough, con la colaboración de Sony logró producir una batería recargable conformada de iones de litio. En el año de 1989 aparecieron en el mercado las primeras pilas recargables de níquel metal hidruro.

2.1.2. Definición

Una batería es un dispositivo que tiene como función convertir la energía química almacenada en energía eléctrica útil. Dicha energía es almacenada a través de procesos electroquímicos y posteriormente es devuelta casi en su totalidad.

Se encuentra formada por dos polos, uno positivo (ánodo) y otro negativo (cátodo), además de un electrolito que actúa como conductor eléctrico.

2.1.3. Baterías Primarias

Son aquellas baterías del que su proceso de producción de energía es irreversible debido a que una vez que sus componentes químicos se han agotado ya no pueden producir más energía y por lo tanto se desechan, a estas baterías también se las conoce como pilas.

Características

- Normalmente tienen un tamaño relativamente pequeño.

- Se usan normalmente en equipos portátiles.

- Tienen un diseño estanco, es decir a prueba de derrames.

- El electrolito es absorbido en el separador.

- Se destacan tres tipos de celdas de acuerdo al tipo de electrolito (celda de zinc carbono, celda alcalina, celda de zinc cloruro),

Tipos

Entre las más conocidas tenemos:

Pilas Alcalinas: Son pilas de larga duración, su celda está formada por electrolito alcalino (Hidróxido de Potasio).

Pilas de Botón: Son pilas de tamaño reducido, su composición es variada por lo que existen pilas de óxido mercúrico, pilas de zinc aire, pilas de óxido de plata.

Pilas de Litio: Son pilas de larga duración, pese a tener el mismo tamaño que las pilas alcalinas y almacenan tres veces más energía a las alcalinas.

2.1.4. Baterías Secundarias

En las baterías secundarias o recargables, después de cada descarga los elementos químicos pueden ser regenerados, mediante la circulación de corriente continua a través de ellas. Este proceso puede ser repetido centenares de veces antes de que la batería se desgaste por completo.

Arquitectura

Figura II.1. Partes de una batería

Fuente: http://www.bateriaswillard.com/esp/index.php/aca

Electrolito: Disolución de ácido sulfúrico en agua destilada que cubre las placas en cada elemento.

Placas positivas: Se componen de una armadura de aleación de plomo, y con una malla de compartimientos llenos de pentóxido de plomo.

Placas negativas: Se componen de una armadura de aleación de plomo, y una malla de compartimientos llenos de plomo activo.

Separadores: Son aislantes que van dispuestos entre cada placa, para evitar los corto circuitos, y resistentes al ácido del electrolito. Se construyen normalmente de plástico.

Orificio: Por donde se efectúa el llenado y el nivel de control de electrolito.

Bornes: Cilindros sólidos de plomo o de aleación de plomo que permiten la conexión eléctrica de la batería.

Tapa: Normalmente de material plástico moldeado con engaste o soldadura hermética.

Recipiente: De material plástico moldeado dividido en tres o seis elementos (uno por cada celda).

Capacidad de la batería

Al hablar de capacidad se hace referencia al área superficial de las placas, la cantidad de material activo y el porcentaje de electrolito que existe en la batería. La capacidad se mide cuando la batería se ha descargado a corriente constante llegando a su voltaje mínimo (aproximadamente 1,75 voltios por celda).

La capacidad se calcula con la siguiente fórmula:

C = I * t

Donde:

C = capacidad

I = corriente de descarga

t = tiempo requerido para alcanzar el voltaje mínimo

Carga y descarga de una batería

Para cargar una batería se conecta una fuente externa de corriente continua a la batería, Este proceso se mide en Amperios – Hora, y consiste en la cantidad de carga necesaria para que la batería quede cargada en su totalidad. Al finalizar este proceso, el voltaje por celda es de aproximadamente 2.2 voltios.

Cuando la batería se encuentra expuesta por mucho tiempo a un voltaje mayor a 2,4 voltios/celda (valor de saturación) se produce la descomposición electrolítica del agua, proceso por el cual la batería libera gases de oxígeno e hidrógeno que  forman parte del agua y si permanece en ese estado puede llegar a explotar. El desgaste prematuro en la batería se produce cuando ésta no es cargada completamente, ya que las placas no se transformarán completamente en dióxido de plomo y plomo esponjoso.

Carga mínima

Un indicativo de que la batería se ha descargado en su totalidad es cuando el voltaje de la batería es menor al voltaje mínimo requerido. En este caso un buen algoritmo deberá suministrar una corriente mínima al banco de baterías, de manera que éste pueda alcanzar un voltaje de mayor nivel, el cual sea correspondiente o cercano a la descarga nominal que es de aproximadamente 1,7 voltios.

Carga máxima

El cargador pasa al estado de carga máxima, cuando la carga mínima supera el Voltaje de descarga nominal. Durante esta etapa el cargador entrega una corriente constante nominal a las baterías, las cuales recuperan la mayoría de su capacidad (80%) a medida que su voltaje incrementa lentamente. (http://www.sidei.cl/My Homepage Files/Dowland/Carga%20de%20Baterias.pdf//2015)

Descarga

Ocurre cuando el proceso de la batería pierde su energía química almacenada debido a que se aplica un circuito externo a los bornes de la batería.

Tipos de baterías secundarias

- Por su composición química

- Batería de plomo ácido

Estructura básica

Las baterías de plomo ácido son las más comunes, el cátodo es de óxido de plomo, su ánodo únicamente de plomo dividido en forma esponjosa y su electrolito de ácido sulfúrico. Entre las placas existe un voltaje nominal de 2 voltios.

Vida útil

Se conoce como vida útil de una batería al número de ciclos de carga que puede aplicarse a la misma, la cual depende de la profundidad de descarga de cada ciclo. Cuando el almacenamiento de energía es inferior al 80% de su capacidad nominal, se considera que la vida útil de la batería ha terminado, siendo necesario un reemplazo.

Las baterías a base de plomo tienen una vida útil de 10 años o más cuando son cargadas correctamente. Si se descargan en su totalidad con frecuencia, disminuyen su tiempo de vida útil. Mantenerlas por un tiempo prolongado sin recarga puede causar su total deterioro.

Temperatura

Las baterías de plomo-ácido están diseñadas para operar a 20-25ºC, por debajo de este perjudican el comportamiento de las baterías, disminuyendo su capacidad efectiva, pero las altas durante largos periodos reducen drásticamente su vida útil.

A continuación se detallan las causas y efectos de operar a temperaturas mayores al rango recomendado (20-25ºC).

Causas

- Temperatura ambiente elevada.

- Insuficiente disipación del calor generado a la celda.

- Sobrecargas incontroladas, o voltaje de flotación excesivo.

Efectos

- Incremento de la velocidad de las reacciones químicas: corrosión de la parrilla, auto descarga, solubilidad de los metales, electrólisis.

- Expansión de los materiales de los electrodos, causando tensiones y deformaciones. Debilitamiento de los elementos de plástico.

- Incremento de la presión: la presión excesiva puede causar cortocircuitos, interrupción del circuito eléctrico, deformación y ruptura del contenedor.

Se conoce además que por cada 10ºC de incremento por encima de 20ºC, la vida de la batería se reduce a la mitad como se muestra en la figura II.2.

Figura II.2.  Capacidad de las baterías de plomo vs. Temperatura

Fuente: http://www.renobat.eu/es/comunicacion/articulos/201-efecto-de-la-temperatura-a-las-baterias-de-plomo-acido

En estas baterías tenemos el riesgo en temperaturas demasiado bajas, próximas a los 0 ºC o temperaturas bajo cero una congelación del electrolito que puede incluso romper el recipiente ya que se congelan más fácilmente debido a que la densidad del electrolito es más cercana al agua sobre todo cuando la batería se encuentra baja de carga.

Es por lo tanto imprescindible en estas situaciones mantener la batería bien cargada evitando peligro de congelamiento al menos hasta -20 ° C debido a que la densidad está entre 1,24 y 1,285 (según fabricantes y tipos de baterías).

Es por eso que a  temperaturas muy bajas  capacidad también se reduce  debido a la lentitud de la reacción química que junto con el  frío puede hacer que descarguemos la batería más allá de lo recomendado.

- Batería de níquel

Existen dos tipos principales:

- Batería de níquel – cadmio

- Batería de níquel – hidruro metálico

- Baterías de níquel – cadmio

Están compuestas de hidróxido de níquel (cátodo), un compuesto de cadmio (ánodo) y un electrolito de hidróxido de potasio, lo que permite recargar la batería una vez que se ha descargado en su totalidad.

Para asegurar una larga vida útil no se debe dejar que se descargue en su totalidad, ya que una batería totalmente descargada no se puede volver a cargar.

Dentro de las características de este tipo de baterías tenemos:

- Buena respuesta a las exigencias.

- Su duración es prolongada.

- Posee baja auto descarga.

- Su tiempo de almacenamiento es prolongado.

- Su vida útil es de aproximadamente 1000 ciclos de carga/descarga.

Temperatura níquel cadmio

Aunque las de baterías de níquel cadmio  pueden bajar hasta -40 °C (-40 °F), la descarga permitida es sólo 0.2C (tasa de 5 horas)

- Baterías de níquel – hidruro metálico

Se encuentran formadas por oxidróxido de níquel (ánodo) y una aleación de hidruro metálico (cátodo). A diferencia de las baterías de níquel – cadmio la carga en exceso es perjudicial para su vida útil, ya que éstas solo deben ser cargadas cuando sea necesario. Su vida útil es de aproximadamente 2000 ciclos.

Características

- Puede almacenarse en bajo estado de carga sin problemas.

- Prestaciones similares a las baterías de Níquel – Cadmio pero sin problemas medioambientales.

- Buenas prestaciones a alta potencia tanto en carga como en descarga, incluso con bajo estado de carga.

- Baterías de ion litio

Este tipo de baterías se forma de una sal de litio (electrolito), el cual para la reacción electroquímica reversible procura los iones necesarios, este proceso tiene lugar entre el ánodo y el cátodo.

Características

- Alta energía específica y densidad energética.

- Baja auto descarga.

- Larga vida en ciclos.

Temperatura

Basándonos en una investigación llevada a cabo por Pike Research, en las baterías de litio la temperatura óptima de funcionamiento es entre -10 y 30 grados centígrados, considerando que las temperaturas bajas no afectan tanto a la vida útil, sino a la potencia real disponible que puede entregar la batería, además que su refrigeración por líquido resulta más eficiente que por aire de hasta un 5%.

Y como todas las baterías  no siempre se debe utilizar el método de  recarga rápida puesto que también reduce su vida útil por el hecho de que al recargar a potencias eléctricas muy elevadas,  se genera mucho calor y las baterías se sobrecalientan.

- En función de su capacidad de acumulación de energía

  - Baterías estacionarias

Las baterías estacionarias almacenan una gran cantidad de energía. Son usadas como fuentes de alimentación de emergencia cuando ocurre algún fallo en el sistema de energía tradicional. Este tipo de baterías son cargadas constantemente por lo cual se debe evitar que se sequen.

Están formadas por placas de plomo puro, razón por la cual son gruesas, no contienen antimonio.

Características

- Poseen una reserva grande de electrolito.

- Son resistentes a la corrosión.

- Tienen una elevada fiabilidad.

Vida útil

Las baterías de ciclo profundo admiten ser descargadas hasta en un 70%. El sulfato de plomo que cubre las placas de la batería se endurece, cuando ésta se ha descargado; la capacidad efectiva se reduce cuando los poros son obstruidos, por lo tanto no puede penetrar el electrolito. Si la batería no se rellena con agua periódicamente, ésta se sulfatar, ocasionando un daño irreversible.

El tiempo de vida útil de una batería de ciclo profundo es de aproximadamente 2000 ciclos; descargando y cargando su energía lenta, pero constantemente. Equivalente entre 4 a 8 años aproximadamente de vida útil. (http://www.ecopotencia.com/baterias.html//2015)

La vida útil también depende de las siguientes variables:

- El calor, humedad y salinidad a la que se ha expuesto la batería.

- Mantenimiento.

- Condiciones de uso.

- Como han sido los procesos de carga y descarga a lo largo del tiempo.

Figura II.3. Ciclo de vida útil de una batería estacionaria

Fuente: http://www.teknosolar.com/blog/vida-util-vs-temperatura-bateria/

Aplicaciones

- Sistemas de UPS

- Telecomunicaciones

- Sistemas de generación de energía

- Alimentación eléctrica

- Sistemas de seguridad y emergencia

- Alimentación solar

- Centrales telefónicas, entre otras.

  - Baterías de arranque

Las baterías de arranque se caracterizan porque son capaces de entregar grandes cantidades de corriente en muy poco tiempo, además son capaces de trabajar en condiciones variables de temperatura. Se encuentran formadas por placas de plomo muy esponjadas y delgadas.

Funciones

- Proveer energía adicional al sistema cuando los requerimientos excedan la capacidad.

- Suministrar energía a los accesorios que requieren electricidad cuando el grupo motor generador se encuentra  apagado.

- Entregar energía al sistema de arranque cuando se enciende el grupo motor generador.

- Actuar como estabilizador de voltaje en el sistema eléctrico.

Características

- Son de bajo costo.

- A bajas temperaturas tienen un buen rendimiento en descargas.

- A alta intensidad tienen un buen comportamiento en descarga.

Este tipo de baterías son utilizadas para el arranque de autos, camiones, entre otros.

Vida útil

Las baterías de arranque admiten ser descargadas hasta en un 80%. La vida útil de una batería de arranque es de aproximadamente 5 años (trabajando en flotación en ciclos poco profundos y a temperatura ambiente de 20 ºC), pero si su uso es cíclico (ej. energía solar) su duración será de 2 años o menos (https://autosolar.es/preguntas-frecuentes-de-la-tienda/item/160-vida-util-de-las-baterias//2015).

Figura II.4.  Ciclo de vida útil de una batería de arranque

Fuente: https://autosolar.es/preguntas-frecuentes-de-la-tienda/item/160-vida-util-de-las-baterias

Cuadro comparativo batería de arranque – batería estacionaria

Tabla II.2.  Cuadro comparativo de baterías

| BATERÍA ESTACIONARIA | BATERÍA DE ARRANQUE |
| --- | --- |
| - Profundidad de descarga 70%. - Vida útil entre 4 – 8 años aproximadamente. - Su principal aplicación es para sistemas de UPS. - Son usadas como fuentes de alimentación de emergencia cuando ocurre algún fallo en el sistema de energía tradicional. | - Profundidad de descarga 80%. - Vida útil 5 años aproximadamente. - Su principal aplicación es el arranque de autos, camiones, entre otros. - Son usadas para suministrar de energía al sistema eléctrico de los autos. |

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H., 2015

Temperatura

Se conoce que las baterías funcionan de mejor manera  a temperatura ambiente, y se considera que cualquier desviación ya sea hacia los cambios calientes o fríos provoca una variación en su rendimiento.

Puesto que una batería funciona gracias a una reacción química la temperatura le afecta sustancialmente es por ello que el funcionamiento de una batería a temperaturas elevadas mejora su rendimiento ya que reduce la resistencia interna y acelera la velocidad de reacción química reduciendo su vida útil si se mantiene este proceso durante un largo período de tiempo debido a que también se acelera la corrosión provocada por el electrolito (ácido sulfúrico).

Por el contrario temperaturas frías aumentan la resistencia interna y disminuyen su capacidad. Es claro entonces que las baterías con una capacidad de 100% a 25 ° C entregarán sólo el 60 por ciento a -18 ° C, la disminución de la capacidad es lineal con la temperatura  como se ve en la FIGURA II.5.

Figura II.5. Temperatura vs Capacidad

Fuente: http://www.rebacas.com/blog-baterias/efecto-de-la-temperatura-en-las-baterias/

De otra forma si las baterías trabajan en climas muy cálidos existirá una disminución drástica de su vida útil pero un aumento de la capacidad entregada que puede superar el 20% de su capacidad nominal.

Figura II.6.  Vida útil vs Temperatura

Fuente: http://www.rebacas.com/blog-baterias/efecto-de-la-temperatura-en-las-baterias/

- Cuanto mayor sea la temperatura, más rendimiento ofrece una batería pero a costa de una reducción de su vida útil

- Cuanto menor sea la temperatura, más se reducirá la capacidad de la batería.

El rendimiento de todas las químicas de las baterías cae drásticamente a bajas temperaturas, aunque en algunas como las níquel cadmio operen a bajas temperaturas no es recomendable hacerlo.

# 2.2. Cargador de baterías

Un cargador de batería es un dispositivo que suministra corriente eléctrica a una batería para que pueda ser recargada. Se encuentra formado por un convertidor AC/DC, el cual permite proporcionar corriente unidireccional para el banco de baterías que se va a cargar.

2.2.1. Estructura del Cargador

El cargador de baterías se encuentra formado por las siguientes etapas:

Figura II.7.  Diagrama de bloques cargador de baterías

Fuente:http://www.unicrom.com/Tut_fuentepoder_transformador_rectificador_filtro_regulador.asp

Transformación

Esta es la primera etapa en toda fuente de alimentación, tiene como fin reducir la tensión que proviene de la red a una tensión más adecuada para que pueda ser tratada. Para llevar a cabo este proceso se utiliza un transformador, que es un dispositivo que sirve para transformar una corriente de alta tensión a otra tensión más baja, de esta manera entrega una señal acorde al voltaje final que se desea obtener.

Rectificación

La etapa de rectificación tiene como objetivo convertir la señal que recibe de la etapa de transformación en una onda de corriente continua pulsante.

Control

Esta etapa se encarga de procesar la información que recibe de los sensores y otros circuitos con el objetivo de obtener la señal de control que sirve para que el sistema de carga funcione, para llevar a cabo este proceso se puede utilizar un microcontrolador.

Disparo

Para la activación de los elementos semiconductores de potencia se utiliza un optoacoplador, de esta manera se aísla el microcontrolador con el circuito de potencia, y en caso de una falla también sirve para proteger al circuito de control del sistema.

Filtro

Los filtros pueden ser de tipo capacitivo o inductivo, esta etapa tiene como fin alisar o aplanar la onda que se recibió anteriormente, eliminando de esta manera el componente de corriente alterna (AC) no deseado.

2.2.2. Protecciones

La función de las protecciones es evitar daños de los elementos del cargador de baterías, en caso de que ocurran fallas o errores en el sistema.

Fusible

Un fusible es un dispositivo que tiene como función proteger dispositivos eléctricos y electrónicos contra sobrecargas de corriente. Si el valor de la corriente que circula es superior al valor establecido, el fusible se quema, se abre el circuito y no permite el paso de corriente.

Breaker

El breaker o interruptor de accionamiento automático, tiene como función proteger un circuito eléctrico de los daños causados ​​por la sobrecarga de la electricidad o cortocircuito.

2.2.3. Voltaje de Flotación

El voltaje de flotación es el voltaje mínimo que una batería requiere permanentemente con el fin de mantenerse cargada al 100%. Este voltaje depende del tipo de tecnología que se empleó para la construcción de la batería.

Se debe tener cuidado para el voltaje de flotación sea el adecuado para no sobrecargar la batería. Depende del número de celdas que se encuentre compuesto la batería para el nivel de este voltaje, por ejemplo para una batería de 12 V o de 6 celdas el voltaje de flotación adecuado deber estar en el rango de 2.15 a 2.30 voltios por celda.

Para baterías con aleación de plomo-antimonio, el voltaje de flotación requerido es de 2.15 a 2.20 voltios por celda, mientras que para las baterías de plomo-calcio el voltaje de flotación aceptado es de 2.20 a 2.30 voltios.

2.2.4. Voltaje de Ecualización

El voltaje de ecualización es un nivel de voltaje que permite eliminar la sulfatación que se pudo haber formado durante los procesos de carga y descarga.

En el proceso de ecualización el voltaje aumenta a 2.5 V por cada celda, y para una batería de 24 voltios este voltaje puede aumentar hasta los 30 V. El tiempo para el ciclo de ecualización se limita entre 2 a 4 horas, siempre tomando muy en cuenta los tiempos sugeridos por los fabricantes, dicho ciclo puede ser interrumpido en cualquier momento sin producir daño alguno a la batería.

    - Tipos de Cargadores

Mantenedores de carga

Los mantenedores de carga son cargadores de baterías sencillos, que sirven para mantener a un nivel óptimo la carga en la batería, sin embargo no sirven para reponer la energía que la batería ha perdido en un ciclo de descarga, esto se debe a que no tienen corriente suficiente para compensar rápidamente la descarga.

Cargadores a voltaje constante

Este tipo de cargadores tienen como función regular el voltaje final de carga de las baterías, para lo cual utilizan un transistor o un SCR, estos son circuitos que sirven para controlar el encendido y apagado de un interruptor electrónico. Incluyen una limitación de corriente, para de esta forma recuperar una batería descargada, esto lo pueden realizar de dos maneras, a través de inductancias o resistencias externas conectadas en serie con el banco de baterías, o en base a la inductancia de dispersión en el transformador.

Cargadores automáticos a voltaje constante con limitación de corriente

Estos cargadores limitan y regulan la corriente máxima de carga, para lo cual utilizan un medidor de corriente de carga, en base a los datos obtenidos este circuito puede controlar el ángulo de disparo de los semiconductores de potencia.

En estos equipos la regulación de corriente es lineal, mientras que la regulación de voltaje puede ser de dos tipos ON-OFF o de tipo lineal.

Estos cargadores son calibrados de manera que las baterías conectadas a ellos sean capaces de alcanzar el voltaje de flotación especificado por el fabricante. De esta manera se protege a la batería de corrientes excesivas evitando daños y alargando su vida útil. Estos dispositivos incluyen inductancia en serie con la batería para asegurar que la corriente de carga sea continua y con bajo rizado.

Cargadores automáticos con ecualización de voltaje

Los cargadores descritos anteriormente pueden ser mejorados añadiendo al voltaje de las baterías un período de ecualización, luego que mismas hayan pasado por un ciclo de descarga profunda, siempre se deberá tomar en cuenta que el voltaje de flotación es menor que el voltaje de ecualización.

Durante el período de ecualización se iguala la carga en todas y cada una de las celdas que forman el banco de baterías y en consecuencia su voltaje. Con este procedimiento se obtiene el máximo rendimiento de la batería en base a la energía acumulada y se prolonga su vida útil. Cuando el período de ecualización del voltaje ha concluido, el cargador debe pasar automáticamente al modo de voltaje de flotación.

Este cargador utiliza un microprocesador para controlar el voltaje de ecualización, el tiempo, la temperatura del ambiente y de las baterías, la corriente máxima de carga, entre otras variables que afectan el ciclo de carga.

    - Aplicaciones

- Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.

- Telecomunicaciones e IP.

- Sistemas interrumpibles de energía.

- Sistemas de protección y back-up.

- Energía Alternativas: solar, eólica.

  - Sistemas embebidos

    - ¿Qué es un Sistema Embebido?

Un sistema embebido es un sistema informático que está destinado para realizar un conjunto de funciones dedicadas y específicas, empleando para ello los recursos de hardware y de software combinados entre sí; y adicionalmente también puede tener otros elementos incorporados que está diseñado para realizar una tarea específica.

Estos sistemas poseen la ventaja de utilizar procesadores digitales como microprocesadores o microcontroladores lo que les permite aportar ‘inteligencia’ al sistema  anfitrión del cual es parte y con lo cual obtendríamos más capacidad en el mismo.

Hay un sinnúmero de usos de estos sistemas, pero el que más resalta es para sistemas de tiempo real, definiéndose así en los que es primordial el control del tiempo para así lograr un correcto funcionamiento. Estos sistemas necesitan realizar ciertos procedimientos en un lapso determinado de tiempo. Donde este lapso de tiempo resulta crucial para obtener resultados exactos. Y un ejemplo de un sistema de tiempo real es el control de tráfico aéreo.

Un sistema embebido consta de tres partes principales:

- Hardware

- Un software primario o aplicación principal que realiza una tarea en particular o una serie de tareas.

- Un sistema operativo que permite supervisar la aplicación, además de proveer los mecanismos para la ejecución de procesos.

Figura II.8.  Esquema de un Sistema Embebido

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

    - Breve Historia de los Sistemas Embebidos

Los sistemas empotrados han estado presentes a lo largo de la historia, por lo cual se han vuelto más importantes y visibles con el desarrollo de la tecnología.

El primer sistema embebido reconocido fue el sistema de guía de Apolo desarrollado por el laboratorio para las misiones Apolo hacia la luna. Cada vuelo hacia la luna tenía dos de estos sistemas. La función era manejar el sistema de guía inercial de los módulos de excursión lunar. En un comienzo fue considerado como el elemento que más riesgo presentaba en el proyecto Apolo. Este sistema de cómputo fue el primero en utilizar circuitos integrados y utilizaba una memoria con un tamaño de palabra de 16 bits. El software fue escrito en lenguaje ensamblador propio y constituía en el sistema operativo básico, pero capaz de soportar hasta ocho tareas simultáneas. (http://server-die.alc.upv.es/asignaturas/PAEEES/2005-06/A07%20-%20Sistemas%20Embebidos.pdf//2015)

Figura II.9.  Sistema de guía de Apolo1

Fuente: http://server-die.alc.upv.es/asignaturas/PAEEES/2005-06/A07%20- %20Sistemas%20Embebidos.pdf

El primer sistema embebido producido en masa, fue el computador guía del misil norteamericano Minuteman II en 1962. El principal aspecto de diseño del computador el Minuteman, es que además de estar construido con circuitos integrados, permitía reprogramar los algoritmos de guía del misil para la reducción de errores, y permitía realizar pruebas sobre el misil ahorrando así el peso de los cables y conectores. (http://server-die.alc.upv.es/asignaturas/PAEEES/2005-06/A07%20-%20Sistemas%20Embebidos.pdf//2015)

Figura II.10.  Sistema de guía de Apolo 2

Fuente: http://www.techbastard.com/missile/minuteman2/features.php

    - Características de los Sistemas Embebidos

Los sistemas embebidos poseen características que los distinguen de otros sistemas, por ejemplo:

Tabla II.3.  Características de los Sistemas Embebidos

| CARACTERISTICAS |  |
| --- | --- |
| Funcionamiento Específico | Normalmente cuando ejecuta un programa que está enfocado a realizar una tarea específica el sistema se encarga de actualizar de forma repetitiva en lapsos de tiempo. |
| Fiabilidad y Seguridad | Es tener la posibilidad de que el sistema pueda recuperarse en el caso de que falle por algún motivo y así quede en un estado seguro. |
| Eficiencia | Los sistemas embebidos resuelven con grana rapidez y eficacia los cambios eventuales o problemas fortuitos que se producen en el sistema controlado. |
| Interacción con dispositivos físicos | Los sistemas empotrados interaccionan con su entorno con diferentes dispositivos y/o elementos que no son convencionales tales como convertidores A/D y D/A, PWM, entradas y salidas digitales en serie y paralelo, también estos sistemas poseen la posibilidad de entablar comunicaciones con sensores, actuadores, etc. |
| Robustez | Estos sistemas son capaces de trabajar con movimiento, sujetos a vibraciones e incluso impactos, ya que no todas las instalaciones de trabajo están en condiciones optimas ambientales como temperatura, humedad o también por condiciones en la infraestructura donde se efectuara el trabajo referente al sistema. |
| Reactivos y Tiempo Real | La mayoría de estos sistemas reaccionan ante cambios en el ambiente, además de realizar algunos cálculos en tiempo real sin ningún retraso, es decir, se deben tener resultados en tiempos fijos ante cualquier eventualidad. |

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H., 2015

    - Estructura

Un sistema embebido emplea periféricos controlados por interfaces seriales, las cuales son más lentas que los periféricos empleados en un PC en la mayoría de los casos y también tienen que enfrentar algunas restricciones de recursos, por lo tanto debe utilizar ciertos sistemas operativos especiales.

Estos sistemas deben estar preparados para reaccionar a estímulos del medio ambiente con diferentes restricciones de tiempo, es por eso que trabajan en tiempo real.

Los programas en estos sistemas se ejecutan minimizando los tiempos muertos y enfrentando fuertes limitaciones de hardware por lo que utiliza una memoria externa que reemplaza los discos y una pantalla LCD, teclado y mouse utilizados como sus periféricos.

    - Componentes

En la parte central se encuentra el microprocesador, microcontrolador, DSP (procesador de señal digital) que es tipo de microprocesador más veloz y eficaz, entre otros.

Los sistemas embebidos cuentan con una comunicación eficaz que por lo general se logra mediante interfaces de cable o inalámbricas. Entre las más conocidas están RS-232, USB, Wi-Fi, GSM.

Los actuadores pueden estar o no en el sistema esto depende de los requerimientos o tipo de sistema que se vaya a  implementar como ejemplo tenemos relé, un motor eléctrico.

También contemplamos módulos de entrada y salidas analógicas y digitales que suelen ser empleados para digitalizar señales analógicas procedentes de algún tipo de pulso necesario para el funcionamiento del sistema que pueden ser sensores, diodo LED y también para reconocer el estado de un conmutador o pulsador, entre otros.

El módulo de energía tiene por deber brindar tensiones y corrientes para alimentar los diferentes circuitos del Sistema Embebido.

Otros componentes adicionales y complementarios son utilizados ya que existe una gran variedad de aplicaciones de los sistemas embebidos.

    - Sistemas Embebidos en Ethernet

Actualmente hay instalaciones de amplio campo de aplicación con las correctas herramientas y centenares de nodos PC de sobremesa; todas las herramientas, capacidades y recursos necesarios para mantener operativa una gran red comercial durante las 24 horas del día.

La preferencia por Ethernet en las instalaciones de sobremesa se debe al bajo coste de su instalación y mantenimiento, y a su gran capacidad de conexión con Internet.

Con un conmutador, los mensajes enviados por Ethernet quedan almacenados provisionalmente en la memoria del propio conmutador. Empleando la Ethernet conmutada, los usuarios pueden efectuar la transición de una tecnología de mensajería estadística a una de conmutación basada en hardware, que tiene una respuesta previsible en el peor de los casos.

    - Aplicaciones

Las aplicaciones de los sistemas embebidos son numerosas, por lo que podemos encontrarlos en cualquier lugar y ocasión de la vida diaria, que pasan totalmente desapercibidos. Entre los que tenemos:

- Sistemas de Telecomunicaciones: sistemas telefonía fija y móvil, enrutadores, beepers, infraestructura de redes.

- Sistemas de Automatización Industrial: procesos de transportación (desde una banda trasportadora hasta un pequeño carro remolcador), monitoreo, control, robótica, manejo de código de barras.

- Electrónica de consumo: lavadoras, refrigerados, microondas, estufas eléctricas, televisión digital.

- Electrónica de consumo de entretenimiento: consolas de video, juguetería electrónica y eléctrica.

- En la medicina: monitoreo de presión cardiaca, marcapasos, máquina de diálisis, máquinas de ecografía.

- En la aeronáutica: sistemas de radar de aviones.

- Automóviles: caja de cambios, inyección electrónica, frenos, elevadores de vidrios, control de asientos, alarma contra robos.

- Gestiones cotidianas: cajero automático, máquina de revelado de fotos, etc.

- Entre otros.

Figura II.11.  Aplicaciones de los Sistemas Embebidos

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

  - Plataformas en hardware

# PC Duino Lite

El Pc Duino es un mini PC de alto rendimiento que soporta sistemas operativos completos como Ubuntu y Android (http://ultra-lab.net/tienda/pcduino-lite //2015).

Para su funcionamiento hay que conectar una alimentación de 5V, además de un teclado y un ratón.

Posee una interfaz HDMI, a través de la cual se puede transmitir video.

Debido a su diseño es fácil de utilizar, fue creado para desarrollar proyectos computacionalmente exigentes, ya que a la vez es compatible con los shields Arduino.

Figura II.12.  PC DUINO LITE

Fuente: http://www.linksprite.com/?page_id=800

Especificaciones del hardware

Tabla II.4. Especificaciones del hardware PC Duino Lite

| ARTÍCULOS | DETALLES |
| --- | --- |
| SALIDA DE VIDEO | HDMI |
| DRAM | 256 Megabytes |
| SISTEMA OPERATIVO | Linux 3.0 + Ubuntu 12.04 |
| UPC | 1 GHz ARM Cortex A8 |
| INTERFAZ DE RED | Wifi |
| A BORDO DE ALMACENAMIENTO | 2 Gigabytes Flash, tarjeta microSD (TF) ranura hasta 32 Gigabytes |
| ENERGÍA | 5 V, 2000 Ma |
| INTERFAZ DE EXTENSIÓN | 2.54 milímetros Encabezados |
| TAMAÑO TOTAL | 100 milímetros X 52 milímetros |
| GPU | OpenGL ES2.0, OpenVG 1.1 Malí 400 núcleo |

Fuente: http://www.linksprite.com/?page_id=800, 2015

Especificaciones de software

Tabla II.5. Especificaciones de Software PC Duino Lite

| ARTÍCULOS | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| IDIOMA | Inglés |
| LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN | C, C++ con cadena de herramientas GNU |
|  | Pitón |
|  | Java con el estándar de Android |
| OS | Ubuntu 12.04 (No es compatible con Android) |
| API | Se compone de API para acceder a las siguientes interfaces: - Bus serial de interfaz de periféricos - Universal Asíncrono Recepción y Transmisión - Entrada/Salida de Propósito General - Entre otros. |
|  | Todos los pines de malla de Arduino son accesibles con el API proporcionado. |

Fuente: http://www.linksprite.com/?page_id=800, 2015

Al poseer una limitada cantidad DRAM, este dispositivo no tiene un sistema operativo pre-instalado, razón por la cual el usuario tiene que proporcionar uno para su uso.

2.4.2. Arduino Ethernet with Poe

El Arduino Ethernet with Poe es una placa electrónica basada en el ATmega328.

Figura II.13.  ARDUINO ETHERNET WITH POE

Fuente: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardEthernet

Características

- 14 pines digitales de entrada / salida (4 proporcionan salida PWM)

- 6 entradas analógicas

- Oscilador de 16MHz

- Conexión RJ45

- Conector de alimentación

- Cabecera ICSP

- Botón de reinicio

- Tensión de funcionamiento 5V

- 32 KB de memoria flash

- 2 KB de SRAM

- 1 KB de EEPROM

- Velocidad del reloj de 16 MHz

Programación

El Arduino Ethernet es una placa electrónica que puede ser programada de dos maneras.

- Forma Uno

Se la puede realizar a través de la cabecera de programación en serie de 6 pines, esta es compatible con los cables USB FTDI y la Sparkfun y tableros Adafruit estilo FTDI básicos de USB a serial de descanso entre ellos el conector USB-serie Arduino. Cuenta con soporte para rearme automático, permitiendo bocetos que se cargan sin necesidad de pulsar el botón de reinicio en el tablero. Cuando se conecta a un adaptador USB-estilo FTDI, el Arduino Ethernet se apaga el adaptador.

(http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardEthernet//2015)

- Forma Dos

Se lo realiza con un programador ISP externo. También puede pasar por alto el gestor de arranque y programar el microcontrolador a través del ICSP (In-Circuit Serial Programming) utilizando Arduino ISP o similar.

(http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardEthernet//2015)

    - Raspberry Pi

Raspberry Pi es un ordenador completo de placa reducida del tamaño de una tarjeta de crédito con un mínimo de consumo eléctrico y tiene el objetivo principal la enseñanza a los estudiantes, de ahí es que proviene su bajo costo, para que esté al alcance de todos los bolsillos.

Posee características semejantes a una PC común y corriente ya que su placa es capaz de conectar varios componentes habituales como un teclado, un mouse, una pantalla mediante el puerto hdmi, entre otros; y que mediante estos periféricos puede ser utilizado para realizar hojas de cálculo, procesadores de texto. También reproduce audio y vídeo por lo cual posee una salida de audio.

Trabaja bajo el sistema operativo de Linux, lo que le brinda estabilidad y también soporte ya que esta mini pc es de código abierto.

Especificaciones en hardware

Figura II.14. Estructura Raspberry Pi

Fuente: http://www.oracle.com/technetwork/es/articles/java/java-se-embedded-raspberry-pi-1940405-esa.html

- CPU.- Tiene el procesador ARM1176JZF-S a 700 MHz (familia ARM11) versión 6 que puede soportar RISC OS

- GPU.- El procesador de la tarjeta gráfica es Broadcom VideoCore IV que reproduce vídeos en 1080fps a 30fps.

- RAM.- Tiene una versión de 256MB (modelo A) y una de 512MB (modelo B). Comparte una parte de la memoria con la GPU

- Dos buses USB dependiendo del modelo

- Salida analógica de audio estéreo por jack de 3.5 mm

- Salida digital de video + audio HDMI

- Salida analógica de video RCA

- Pines de entrada y salida de propósito general

- Puerto Ethernet RJ-45 (sólo el modelo B)

- Zócalo para memoria SD expandible hasta 32 GB

- Consumo energético 500 mA y 2,5W (en su modelo A) y 700mA y 3,5W (en el modelo B)

- Alimentación de 5V por el puerto micro USB

- Sus dimensiones son 85.6×53.98x17mm; es lo suficientemente pequeño y liviano para cargar en la mano.

Además podemos incorporarle más componentes que podemos encontrar en el mercado como una cámara, un mini wifi, multi hub usb o un pequeño monitor de 7” o 9”. Y para su protección podemos encontrar case con sus respectivas aberturas para los puertos de entrada y salida hecho en acrílico.

Especificaciones en software

Tabla II.6. Especificaciones de Software RASPBERRY PI

| ARTÍCULOS | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| IDIOMA | Varios |
| LENGUAJES DE PROGRAMCIÓN | Python |
| SISTEMAS OPERATIVOS | GNU Linux, Debain, Fedora, Arch Linux, Slackware, RISC OS |

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H., 2015

Hay una amplia variedad de aplicación del raspberry pi que solo la imaginación sería el límite.

A continuación se muestra algunas de las aplicaciones más comunes:

Figura II.15. Aplicaciones del Raspberry Pi

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

Lenguaje de programación

Python es un lenguaje de programación utilizado en Raspberry Pi para aprender fácilmente a programar, por esa razón es uno de los más populares; y cuenta con numerosas herramientas que permiten que su código sea legible. Además es multiparadigma por lo que soporta programación imperativa y funcional.

Es de código abierto por ser parte de Raspberry que lo es, por esta razón es uno de los más utilizados por los programadores.

A continuación se muestra el icono de python que muestra Raspberry Pi en su interfaz gráfica.

Raspbian

Raspbian es el sistema operativo de la tarjeta Raspberry Pi que fue diseñada para la enseñanza estudiantil, está basado en el sistema Debian que es una distribución más del sistema operativo Linux.

El lanzamiento oficial fue el 17 de diciembre de 2012, este sistema en muy completo ya que pone en consideración contenidos como: código python, imágenes, etc. Además está  próximo a incorporar tutoriales de proyectos de Raspberry Pi.

Raspbian surge de un sistema anterior que es Debian. Pero este último tenia ciertas limitaciones como que no podía aprovechar la unidad de punto flotante en el SoC (integrado o chip compuesto de la mayoría o el total de los componentes de un sistema informático o electrónico) que usa el Raspberry Pi.

Actualmente Raspbian sigue actualizándose con el fin de proporcionar mayor estabilidad y mejor funcionalidad a los paquetes escritos. Estas mejoras lo logran mediante donativos solicitados por los mismos miembros creadores de este sistema, ya que la plataforma es libre y sin fines de lucro.

Raspberry Pi también puede utilizar otros sistemas distribuidos de Linux como Pidora o ArchLinux pero hay que enfatizar que Raspbian es el sistema más estable y atractivo para el usuario aparte de ser el más recomendado.

# 2.5. Arduino uno

Arduino es una plataforma de hardware y software de código abierto, basada en una sencilla placa con entradas y salidas, analógicas y digitales, en un entorno de desarrollo que está basado en el lenguaje de programación Processing. (http://jamangandi2012.blogspot.com/2012/10/que-es-arduino-te-lo-mostramos-en-un.html //2015)

Figura II.16.  Arduino Uno

Fuente: http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUno

Al igual que el Arduino Ethernet with Poe, Arduino Uno es una placa electrónica basada en el ATmega328.

Características

- 14 pines digitales de entrada / salida (6 de ellos pueden ser utilizados como salidas PWM).

- Tensión de funcionamiento 5V

- 6 entradas analógicas

- Voltaje de entrada (recomendado) 7-12V

- Un resonador cerámico 16 MHz

- Una conexión USB

- EEPROM 1 KB (ATmega328)

- Un conector de alimentación

- SRAM 2 KB (ATmega328)

- Un header ICSP

- Velocidad del reloj 16 MHz

- Un botón de reinicio

- Memoria Flash 32 KB (ATmega328) de los cuales 0,5 KB utilizado por el gestor de arranque

Para programar esta tarjeta, se debe descargar su propio software que se encuentra de manera gratuita en la página web de Arduino.

  - Protocolo de comunicación Ethernet

    - Breve Historia

En el año de 1972 se deseaba obtener comunicación a la velocidad de los Mbps entre computadoras y otros periféricos (impresoras); esto se debía a la gran cantidad de información a enviar. Esta idea era completamente revolucionaria en esos tiempos.

La red Ethernet tenía las mismas características que la actual. Ya que comenzó a utilizar CSMA/CD que sirve para que se adapte a las diferentes situaciones a nivel de tráfico, trabajaba a 2,94 Mbps en un segmento de cable coaxial de 50 ohm (ya que producía menos reflexiones de señal los cuales afectan en la transmisión en la banda base) de 1,6 Km de longitud con topología de bus.

A medida que se utilizaba este protocolo se actualizo a Fast Ethernet, Gigabit Ethernet  que ayudaron al incremento del uso de redes virtuales, conmutadores, entre otros.

En la actualidad el estándar Ethernet ha estado bajo el apoyo de las compañías Digital, Intel y Xerox

    - Definición

Ethernet es el estándar más popular para las redes LAN, utiliza el método de acceso a la red CSMA/CD, mejorando claramente la conectividad entre computadoras para el envió de paquetes. Esta conexión puede alcanzar hasta 1024 nodos a una velocidad de 10 Mbps hasta 1000 Mbps mediante el uso desde Cable Coaxial hasta Fibra Óptica como enlace.

Este estándar también es conocido como IEEE 802.3 porque trabaja bajo esta norma, pero tienen sus pequeñas diferencias en las tramas de datos y sus respectivos campos de aplicación.

Su evolución lo ha hecho en base a su velocidad que va desde10 Mbps (Ethernet), 100 Mbps (Fast Ethernet) o 1000 Mbps (Gigabit Ethernet).

    - Características

- Su tecnología está basada en topología bus, que quiere decir que tiene terminales en ambos extremos.

- Su método de acceso es CSMA/CD

Que se describe, cuando un equipo detecta que el cable está libre y que no haya tráfico puede enviar los datos. Mientras que el equipo este enviando los datos en el cable, ningún otro equipo puede transmitir datos hasta que hayan llegado a su destino y el cable vuelva a estar libre. En el caso de que detecte una colisión, el equipo que también quiere enviar los datos tiene que esperar un tiempo aleatorio y a continuación intenta retransmitir el mensaje.

Si el dispositivo detecta de nuevo una colisión, espera el doble antes de intentar retransmitir el mensaje.

Figura II.17.  Método de acceso CSMA/CD

Fuente: http://www.angelfire.com/planet/netstechnology/ethernet.htm

- Utiliza una gran variedad de medios como: Cable coaxial, Fibra óptica, Par trenzado

- Ocupa una variedad de dispositivos de interconexión: Switches, Routers.

Y más que características aquí algunas ventajas que posee este estándar:

- Es un estándar pasivo ya que no necesita una fuente de alimentación propia.

- En muy rara vez llegan a fallar, pero esto puede suceder por un fallo físico en el cable. Que es fácilmente reparable.

- También lo que resalta su utilización es que es compatible, esto quiere decir que puede conectar entornos informáticos heterogéneos, como, unix, windows, macintosh, lunix, entre otros.

- Es un estándar libre, por lo tanto está al alcance de todos y es catalogado como el más popular a nivel mundial.

  - Servidores

Los servidores se definen como programas que trabajan continuamente por la espera de peticiones que hacen los usuarios de Internet.

La función del servidor consiste en contestar a estas peticiones entregando una página web o cualquier información solicitado por los clientes.

    - Servidor Apache

En el  año 1996, Apache se convirtió en el servidor web más popular y reconocido mundialmente debido a sus características sobresalientes ante otros. Desde 1999 Apache es desarrollado por la comunidad de usuarios desarrolladores que trabaja bajo el mando de Apache Software Foundation y así obtener apoyo financiero y legal.

Su nombre proviene a que uno de sus creadores Brian Behelendorf quería darle una connotación que sea enérgica pero no agresiva a la vez, entonces se le ocurrió la idea de la tribu Apache que fue la última en rendirse al que pronto se convertiría en el gobierno de EEUU.

Es un servidor web HTTP de código abierto que sirve para la creación de páginas web y servicios web, utilizado por varios sistemas operativos como Unix, GNU/Linux, Windows, entre otros., que implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual.

En la actualidad es el servidor web más popular en el mundo, ya que sus cifras lo muestran así,  ya que en 2009 superaba los 100 millones de sitios web que significaba el 70% del total.

Entre algunas de sus características podemos mencionar:

- Multiplataforma y Rendimiento

- Modular

- Código Abierto, Gratuito

- Buen Soporte y Robustez

- Extensible

- Seguridad

Pero tiene la desventaja que no tiene una  interfaz gráfica que ayude en su configuración que lo haría más atractivo.

Funcionamiento

Básicamente, un servidor HTTP se encarga de enviar peticiones desde la conexión del cliente hasta el sistema que se encarga de administrar cada tipo de petición, de este modo se transmite la respuesta correspondiente de nuevo al cliente.

El cliente Web (normalmente su navegador o una aplicación cliente) y el servidor Web utilizan el protocolo HTTP para comunicarse a través de una conexión TCP. Este protocolo puede entenderse como un sistema petición/respuesta como el típico cliente/servidor, pero que además puede correr sobre cualquier tipo de red, como LANs o WANs. (http://www.internetlab.es/post/628/como-funciona-exactamente-un-servidor-web//2015)

En resumen, el funcionamiento es sencillo. Cuando escribimos la URL en el navegador, la petición de conexión es enviada  al Servidor Web en nuestro caso Apache para administrar la petición. A partir de aquí, Apache retorna la página inicial del dominio correspondiente.

  - Accesos remotos y transferencia de archivos

    - Accesos Remotos

Un acceso remoto se utiliza para poder acceder a recursos físicamente ubicados en otros host desde una computadora pero que se encuentren conectados en una misma red local o externa (como Internet).

Todo recurso ya sea archivos, dispositivos periféricos como impresoras etc. que ofrece una o varias computadoras enlazadas entre si son remotamente accesibles. En el acceso remoto forman parte los protocolos y los programas.

# 2.8.1.1. Protocolos

Denominados así dentro del campo informático a un conjunto de reglas usadas por los ordenadores que define el comportamiento de una conexión de Hardware y Software para comunicarse unas con otras a través de una red por medio de intercambio de mensajes,  además deben contar con un fuerte sistema de seguridad (tanto la red, como los protocolos y los programas).

- PROTOCOLO SSH

Figura II.18. Funcionamiento Protocolo SSH

Fuente: https://irvingprog.files.wordpress.com/2010/09/ssh.gif

Con sus siglas que significan (Secure SHell, en español: intérprete de órdenes segura), ubicado en el capa 7 de la modelo OSI y 4 de la de  TCP IP “Aplicaciones”, es donde se proporciona los permisos de red a procesos de aplicaciones para la trasferencia de archivos, correo electrónico, etc.

Se usa principalmente para el acceso remoto a Linux.SSH es el nombre de un protocolo y del programa que lo implementa, el cual permite conectarse remotamente a otra computadora  a través de una red y con la capacidad de poder manejar por completo dicha máquina mediante comandos así también este protocolo permite pasar datos por un canal tunelizado de forma segura.

Además de la conexión a otros dispositivos, SSH nos permite copiar datos de forma segura (tanto archivos sueltos como simular sesiones FTP cifradas).

La familia SSH es un conjunto de protocolos centrados en la administración del servidor y el acceso remoto a la capacidad de procesamiento de los servidores, en lugar de simples distribución de contenidos.

- SSL

Adicionalmente está SSL cuya definición, Secure Sockets Layer es un protocolo diseñado para permitir que las aplicaciones para transmitir información de ida y de manera segura hacia atrás que tiene la misma particularidad de SSH ofreciendo una manera de asegurar la información que está viendo con un navegador Web, los programas más conocidos que aceptan automáticamente este protocolo con Outlook, mozilla etc,

Telnet vs SSH

Ambos se utilizan para conectar a remotas servidores a fin de facilitar algún tipo de comunicaciones La diferencia principal es que SSH usa técnicas de cifrado que hacen que la información que viaja por el medio de comunicación vaya de manera no legible y ninguna tercera persona espíe el tráfico de la red  y pueda descubrir todos los nombres de usuarios y contraseñas de la conexión ni lo que se escribe durante toda la sesión y así acceder él también a todas esas máquinas.

Esto es debido a que Telnet fue diseñado para trabajar dentro de una red privada y no a través de una red pública donde pueden aparecer amenazas es así que todos los datos se transmiten en texto sin formato, incluyendo contraseñas.

# 2.8.1.2. Programas

Instalados en ambas computadoras a modo cliente/servidor que permitan recibir/enviar los datos necesarios

Clientes ssh para acceso remoto por consola

En el caso que trabajemos con servidores Linux sin entorno gráfico, la consola es nuestra mejor amiga y, evidentemente, necesitaremos algún cliente que nos permita trabajar con entorno shell.

PUTTY

PUTTY es un cliente de acceso remoto a máquinas informáticas, es a la vez un cliente de Telnet y de SSH basado en Windows; pero en algunas ocasiones dado que la librería de encriptación no es muy eficiente, puede tornarse un poco lento

Debido a que su configuración es un solo archivo dentro de sus parámetros iniciales para arrancar el proceso está básicamente: el apartado Host Name en donde escribimos el nombre o dirección IP de la máquina a la cual vamos a acceder, el  puerto (port) donde introducimos el puerto, podemos poner 22 para conectar vía ssh, que muchas veces está activado por defecto.

Hay que tener en cuenta el tipo de acceso que deseamos hacer, eso se controla en Connection Type. Tenemos 5 posibilidades, entre ellas Raw, Telnet, RLogin, SSH y Serial; finalmente damos en la opción open y enseguida nos pedirá login y password. Introducimos esos datos y listo.

# Transferencia de archivos

Cuando gestionamos servidores por lo general tenemos que realizar ciertas acciones principalmente el  transferir archivos desde nuestro ordenador al servidor remoto y al revés. Se conoce que  SSH permite conectar al servidor y acceder al terminal para ejecutar cualquier comando de consola, pero no permite la transferencia de archivos al ordenador, o depositar archivos en el servidor remoto, en la mayoría de los casos las transferencias las realizamos por mediante protocolos tales como FTP o SCP.

Protocolo FTP

Este protocolo especifica un método para subir o bajar archivos a otra ubicación, funciona a manera de una Shell diferente de los otros comandos ya que primero establece la conexión con el sistema remoto y luego espera a que por medio de un lenguaje de comandos el usuario le indique las operaciones a realizar.

Se puede relacionar: Ordenador personal <--> Programa gestor <--> Servidor

Existen diversos gestores ftp, y algunos pueden estar incluidos dentro del propio sistema operativo o de los navegadores.

El FTP se basa en la comunicación de dos "ordenadores", uno es el CLIENTE y otro el SERVIDOR, el cliente con un software se conecta al servidor y se establece una conexión, se basa en  SSL para proporcionar seguridad contra escuchas y modificaciones ilícitas, y adicionalmente utiliza  un navegador web o un gestor web (como FileZilla). Hay FTP públicos y privados, es decir en algunos todo el mundo puede entrar y en otros necesitas un nombre de usuario y contraseña. FTP puede ser ejecutado a través del puerto TCP 21.

Filezilla

Este programa sirve para gestionar archivos, renombrarlos, ordenarlos en carpetas, mover archivos de un sitio a otro, etc. dentro de nuestro ordenador. Existente tanto como para cliente y servidor es un software libre de código abierto distribuido que nos permite conectarnos desde nuestro ordenador, a un servidor Web de gratuitamente bajo los términos de la Licencia Pública General GNU.

Características

- Transfiere  archivos en FTP, SFTP

- Permite editar archivos de forma remota editándolos rápidamente directamente en el servidor sin necesidad de descargar, editar en el equipo y volver a subir de nuevo al servidor

- Registro en el archivo

- Búsqueda de archivos remoto a la búsqueda de archivos en el servidor de forma remota.

- La exploración de directorios Sincronizado

Para acceder al servidor web con este programa se lo puede hacer conociendo cualquiera de los siguientes ítems:

- Dirección IP

- Dirección basada en nombre de dominio

WIN SCP

Es un medio de transferencia de archivos de forma segura entre ordenadores ya que internamente las conexiones las realiza bajo SSH protocolo Secure Shell garantizando así la autenticidad y confidencialidad de los datos en tránsito.;  su funcionamiento consiste en que no recibe comandos interactivamente desde el usuario, sino que su funcionamiento se indica por medio de parámetros en la línea de comandos del shell.

Es esta característica lo que, al contrario que ftp, los hace útiles para la programación de scripts que realicen transferencias automáticas de archivos entre computadoras, Además ayuda a  referenciar el servidor remoto que le permite intercambiar archivos libremente entre Linux y Windows.

El término SCP puede referir a una de dos cosas relacionadas, el protocolo SCP o el programa SCP SCP programa que es una herramienta de software que implementa el protocolo SCP como un demonio del servicio o cliente. Es un programa para realizar copias seguras. El programa servidor SCP es típicamente el mismo programa que el cliente de SCP. En donde este último es más conocido  WinSCP como un cliente libre. SCP se ejecuta a través del puerto TCP 22 por defecto

Es un cliente SFTP gráfico para Windows uno de los más comunes utilizado para efectuar las operaciones de descarga y subida de archivos, renombrarlos, crear  directorios, modificar sus propiedades con autenticación bajo un túnel SSH con contraseña, cuenta con dos paneles, una para el directorio local y la otra para el directorio del servidor, donde sólo se puede copiar y pegar o arrastrar y soltar archivos entre los paneles

Características

- Soporte de protocolos SCP y SFTP sobre SSH-1 y SSH-2

- Editor de texto integrado

- Se integra con Pageant (Agente SSH de PuTTY) para ofrecer soporte completo de autenticación mediante clave pública

Cabe mencionar que FTP Y SCP son  protocolos  similares para transferir archivos de un ordenador a otro entre Windows y linux,  su uso básicamente depende de la aplicación en la que se desea realizar así como los requisitos para su funcionamiento.

# CAPÍTULO III

- ESTUDIO COMPARATIVO

En el presente capítulo se seleccionará la plataforma más adecuada para la implementación de un sistema embebido en el cargador Hércules, las plataformas en hardware propuestas son:

- Pc Duino Lite

- Arduino Ethernet With Poe

- Raspberry Pi

# 3.1. Tipo de investigación

La investigación para este proyecto fue de tipo experimental y correlacional.

Experimental, se basa en el desarrollo de un diseño experimental de las plataformas en hardware Pc Duino Lite, Arduino Ethernet With Poe y Raspberry Pi, para determinar porque una plataforma es mejor que otra.

Correlacional, establece relaciones existentes entre las variables dependiente e independiente. Determinando como variable independiente voltajes de carga DC, voltaje de alimentación AC, corriente de carga DC y temperatura de las baterías en las plataformas en hardware propuestas.

# 3.2. Métodos

Los métodos apropiados para esta investigación son los siguientes:

Método Deductivo, a través del análisis de los parámetros de las plataformas en hardware Pc Duino Lite, Arduino Ethernet With Poe y Raspberry Pi, se determinará la plataforma más adecuada.

Métodos Empírico, Experimental, nos ayudarán a complementar procesos que se realizarán para la investigación.

# 3.3. Sistema de hipótesis

Con el estudio comparativo se pretende determinar características, similitudes y diferencias relevantes de las plataformas en hardware Pc Duino Lite, Arduino Ethernet With Poe y Raspberry Pi.

# 3.4. Arduino ethernet with poe

Arduino Ethernet es una placa electrónica basada en Arduino Uno, incorpora un controlador Ethernet WizNet W5100 TCP/IP, que transmite y procesa datos. Se puede programar a través de un conector FTDI de seis pines o un adaptador USB.

El Wiznet W5100 proporciona una red (IP) para protocolos TCP y UDP. Soporta hasta cuatro conexiones de socket simultáneas.

Características técnicas

Tabla III.7. Especificaciones técnicas Arduino Ethernet with Poe

| ITEMS | DETALLES |
| --- | --- |
| MICROCONTROLADOR | ATmega328 |
| VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO | 5V |
| VOLTAJE DE ENTRADA (RECOMENDADO) | 7-12V |
| VOLTAJE DE ENTRADA (LÍMITES) | 6-20V |
| PINES DIGITALES I/O | 14 (de los cuales 4 proporcionan salida PWM) |
| PINES RESERVADOS PARA ARDUINO | 10 al 13, utilizado para SPI 4 para la tarjeta SD Continuará… 2 W5100 de interrupción |
| Continúa… PINES DE ENTRADA ANALÓGICA | 6 |
| CORRIENTE DC POR PIN I/O | 40 mA |
| CORRIENTE DC POR PIN DE 3.3V | 50 mA |
| MEMORIA FLASH | 32 KB (ATmega328) de los cuales 0,5 KB es utilizado por el gestor de arranque. |
| SRAM | 2 KB (ATmega328) |
| EEPROM | 1 KB (ATmega328) |
| VELOCIDAD DEL RELOJ | 16 MHz |
| CONTROLADOR ETHERNET | WizNet W5100 TCP/IP |
| CONEXIÓN | RJ45 |

Fuente: http://datasheet.octopart.com/A000061-Arduino-datasheet-11538444.pdf, 2015

Comunicación

Arduino Ethernet puede comunicarse con otra tarjeta Arduino, un ordenador u otros microcontroladores (http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardEthernet //2015). Para la comunicación en serie de los pines digitales, ésta tarjeta cuenta con una biblioteca Software Serial. Al estar basado en el microcontrolador ATmega328 también cuenta con comunicación TWI y SPI.

Entrada y salida

El tablero de Arduino Ethernet posee 14 pines digitales, los cuales pueden ser utilizados como entradas o salidas a través de las funciones digitalread, digitalWrite y pinMode. Algunos pines poseen funciones especializadas, éstos se detallan en la tabla III.8.

Tabla III.8. Pines de entrada y salida Arduino Ethernet

| PIN | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 0 (RX) y 1 (TX) | Reciben (RX) y transmiten (TX) datos en serie TTL. |
| 2 y 3 | Continuará… Son configurados para producir una interrupción externa. |
| Continúa… 3, 5, 6, 9 y 10 | Salida PWM de 8 bits, se utiliza la función analogWrite. |
| 10 (SS),11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK) | Utilizados para comunicación SPI. |
| 9 | Hay un LED conectado al pin digital 9. Cuando el pasador es de alto valor, el LED está encendido, cuando el pasador es bajo, es apagado. En la mayoría de placas Arduino, este LED se encuentra en el pin 13. En el Arduino Ethernet es el pin 9 porque el pin 13 se utiliza como parte de la conexión SPI (http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardEthernet //2015). |
| A4 (SDA) y A5 (SCL) | Comunicación TWI, para lo cual se utiliza la librería Wire. |

Fuente: http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardEthernet, 2015

Ventajas

- Posee entradas analógicas para la adquisición de datos.

- Sencillo, versátil y de fácil uso.

- Adecuado para una aplicación sencilla con servidor.

- Cuenta con software propio para su programación.

Desventajas

- No posee sistema operativo propio.

- No se puede cargar programas adicionales.

- Su programación se realiza mediante código a través del software propio de Arduino.

- No permite la creación de páginas web.

- Poca memoria RAM.

- No cuenta con interfaz HDMI ni conexión USB.

- Para habilitar el protocolo de comunicación Ethernet, éste debe der programado.

Con dicha plataforma no se pudo llevar a cabo el diseño de una página web, ya que esta tarjeta solo permite una simulación a través de internet, basándose en una interfaz simple y propia.

# 3.5. Pc duino lite

PcDuino es una mini plataforma PC de alto rendimiento, funciona con sistemas operativos como Ubuntu, Linux y Android. A través de la incorporada interfaz HDMI se da salida a su pantalla para HDMI habilitando un televisor o monitor. Está especialmente dirigido para el rápido crecimiento de las demandas de la comunidad de código abierto. La plataforma es fácil de usar, compatible con el lenguaje Arduino Shields.

Especificación de hardware

Tabla III.9. Especificaciones técnicas de Hardware PcDuino Lite

| ITEMS | DETALLES |
| --- | --- |
| GPU | OpenGL ES2.0, OpenVG 1.1 Mali 400 core |
| CPU | AllWinner A10 SoC, 1GHz ARM Cortex A8 |
| DRAM | 1GB |
| ALMACENAMIENTOO | Flash 2GB Ranura para tarjeta Micro-SD hasta 32GB |
| SALIDA DE VIDEO | HDMI |
| SISTEMA OPERATIVO | Linux3.0 + Ubuntu12.04 Android ICS 4.0 |
| INTERFAZ DE EXTENSIÓN | Arduino Headers |
| INTERFAZ DE RED | Ethernet 10/100Mbps |
| ENERGÍA | 5V, 2 A |

Fuente: https://s3.amazonaws.com/pcduino/User+Guide/pcDuino+User+Guide+Rev.+0.4.pdf, 2015

Interfaz

Dentro de la interfaz PcDuino tiene las siguientes características de E/S:

14 pines digitales para GPIO

- Una UART

- Dos pines PWM

- Seis pasadores ADC

- Cuatro pines SPI

- Dos pines I2C

PcDuino es compatible para conectar con Arduino a través de cualquiera de las interfaces de E/S mencionadas anteriormente. Permite utilizar PcDuino con el mismo código utilizado en Arduino.

Figura III.19. Interfaz PcDuino Lite

Fuente: https://s3.amazonaws.com/pcduino/User+Guide/pcDuino+User+Guide+Rev.+0.4.pdf

Pcduino como una plataforma de mini pc

PcDuino admite personalizar Ubuntu, Linux, que está especialmente optimizado para correr en la plataforma ARM Cortex con DRAM limitada y soporte de flash NAND. El dispositivo puede ser operado con el ratón y el teclado USB.

La lista de aplicaciones de apoyo que posee PcDuino al trabajar como una mini PC es la siguiente:

Tabla III.10. Aplicaciones PcDuino como plataforma Mini PC

| ITEMS | DETALLES |
| --- | --- |
| TERMINAL | Para crear un programa se utiliza la aplicación "LXTerminal". Para trabajar con la aplicación terminal, se utiliza los comandos de Linux. Montaje, ejecución y compilación se lo realiza con el lenguaje C / C ++. |
| EXPLORADOR DE ARCHIVOS | Se utiliza para la gestión de archivos (guardar, buscar, abrir, etc.). |
| NAVEGADOR DE INTERNET | Soporte HTML5 |
| VISOR Y EDITOR DE OFFICE | Utilice el Visor de documentos desde el escritorio para ver archivo PDF. Utilice Gnumeric desde el escritorio para visualizar y editar archivos Excel. Utilice AbiWord desde el escritorio para visualizar y editar archivos de Word. |
| REPRODUCTOR DE VÍDEO | Se puede reproducir audio, vídeo e imagen. |

Fuente: http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Dev/PCDuino/pcDuino_UserGuide_Rev02.pdf, 2015

Ventajas

- Trabaja con sistemas operativos como Linux, Ubuntu y Android.

- Posee programas precargados para diferentes aplicaciones.

- Puede trabajar con lenguajes de programación como C, C++, Python, entre los principales.

- Dentro de la interfaz de hardware cuenta con varios puertos de E/S.

- Es compatible con Arduino.

- Posee interfaz HDMI y conexión USB.

Desventajas

- Al ser una tarjeta básica, PcDuino Lite no permite la actualización de programas.

- La función reset se lo realiza de forma manual.

- Para adquirir y procesar datos, PcDuino Lite trabaja con el software propio de Arduino.

- No tiene estructura para WiFi.

Para esta aplicación no se pudo llevar a cabo el diseño de la página web, esto se debió  a la falta de soporte de la tarjeta.

  - Raspberry pi

Raspberry Pi es una mini PC completa basado en ARM, posee su propio software independiente y puede hacer muchas de las cosas que una PC de escritorio. Es ideal para aplicaciones multimedia, ya que posee salida de vídeo HDMI, además de potentes capacidades gráficas. Esta tarjeta se basa en un chip Broadcom BCM2835.

Características técnicas

Tabla III.11. Especificaciones Técnicas Raspberry Pi

| ITEMS | DETALLES |
| --- | --- |
| CHIP | Broadcom BCM2835 |
| ARQUITECTURA | ARM11 |
| CPU | 700 MHz ARM1176JZFS |
| GPU | Continuará… Broadcom VideoCore IV |
| Continúa… MEMORIA SDRAM | 512 MB |
| SISTEMA OPERATIVO | Ejecuta una versión del sistema operativo Linux desde la tarjeta SD. |
| DIMENSIONES | 85 x 56 x 17mm |
| ENERGÍA USB | 5V, 2 A |

Fuente: https://www.adafruit.com/datasheets/pi-specs.pdf, 2015

CONECTORES

Tabla III.12. Conectores Raspberry Pi

| CONECTOR | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| ETHERNET | 10/100 Base Ethernet socket |
| SALIDA DE VIDEO | HDMI (rev 1.3 & 1.4) Compuesto RCA (PAL y NTSC) |
| SALIDA DE AUDIO | 3.5mm jack, HDMI |
| USB | Conector 4 x USB 2.0 |
| GPIO | 40-clavijas de 2,54 mm (100 milésimas de pulgada) de expansión: 2x20 por tira. Proporcionar 27 pines GPIO, así como 3,3 V, 5 V y líneas de suministro GND. |
| CÁMARA | 15 pines MIPI Cámara Interface serie (CSI-2). |
| JTAG | No poblada |
| DISPLAY | Display Interface serie (DSI) conector de cable flexible plano 15 vías con dos carriles de datos y un carril de reloj. |
| RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA | SDIO |

Fuente: https://www.adafruit.com/datasheets/pi-specs.pdf, 2015

Requerimientos de hardware

La tarjeta Raspberry Pi puede necesitar de hardware adicional, ya que trabaja como cualquier PC normal, los mismos se detallan a continuación:

- Tablero de Raspberry Pi

- Fuente De Alimentación

- Tarjeta SD del sistema operativo

- Display

- Teclado USB

- Ratón USB

- Conectividad a Internet - un adaptador WiFi USB (modelo A / B) o un cable LAN (Modelo B)

- Powered Hub USB

- Cables

Ventajas

- Es compatible con varios sistemas operativos de Linux como Raspbian, Debian, Verywood, entre los principales.

- Mayor soporte para aplicaciones desarrolladas.

- Posee mayor cantidad de sócalos para conexión de periféricos USB, HDMI, RCA, audio y video.

- Expansión de memoria hasta 32GB para tarjeta microSD.

- Económicamente conveniente para aplicaciones de propósito general.

- Al ser una plataforma de software libre, no requiere de licencia para el desarrollo de aplicaciones.

- Fácil adquisición en el mercado nacional.

- Permite diseñar un servidor de mayor prestación, ya que posee librerías para distintas aplicaciones que facilitan su uso.

- Se puede incluir diseños complejos para la creación de páginas web.

- Configuración automática del protocolo Ethernet.

Desventajas

- No dispone de puertos de entrada analógicos.

- Pese a su gran diseño no aporta robustez (seguridades eléctricas), ya que es una tarjeta creada con fines didácticos.

Con la plataforma Raspberry Pi se pudo crear el sistema embebido.

# 3.7. Cuadro comparativo de plataformas

Tabla III.13. Cuadro comparativo plataformas

| CARACTERÍSTICAS | PC DUINO LITE | ARDUINO ETHERNET WITH POE | RASPBERRY PI |
| --- | --- | --- | --- |
| Conexión Ethernet | Si | Si | Si |
| Entradas analógicas | No | Si | No |
| Adquisición de datos | No | Si | Si |
| Creación de servidor | No | No | Si |
| Diseño de página web | No | No | Si |

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H., 2015

# 3.8. Evaluación de las características

En la tabla III.12 observamos las características que dispone cada plataforma, las mismas tienen un peso del 100% del valor total de la comparativa.

Debido a la necesidad de valorar el desempeño de cada una de las plataformas se realiza la asignación de pesos, para ello es conveniente establecer un valor numérico, la misma se presenta a continuación:

Pesos

SI = 1

NO = 0

Tabla III.14.  Descripción de asignación de pesos

| PESOS | REFERENCIA |
| --- | --- |
| 1 | Si la característica de la plataforma genera ventaja sobre la otra plataforma. |
| 0 | Si la característica de la plataforma genera desventaja con la otra plataforma. |

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H., 2015

Cuando se presenta una diferencia o variación significativa en los valores de los resultados, se considera como desventaja.

Tabla III.15. Características de cada plataforma

| CARACTERÍSTICAS | PC DUINO LITE | ARDUINO ETHERNET WITH POE | RASPBERRY PI |
| --- | --- | --- | --- |
| Conexión Ethernet | 1 | 1 | 1 |
| Entradas analógicas | 0 | 1 | 0 |
| Adquisición de datos | 0 | 1 | 1 |
| Creación de servidor | 0 | 0 | 1 |
| Diseño de página web | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 3 | 4 |

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H., 2015

5 Características → 100%

1       x      =   20%

2        x      =    60%

3        x      =    80%

Tabla III.16. Valores alcanzados

| VALOR ALCANZADO |  |
| --- | --- |
| PC DUINO LITE | 20% |
| ARDUINO ETHERNET WITH POE | 60% |
| RASPBERRY PI | 80% |

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H., 2015

# 3.9. Gráfica porcentual de la comparativa

A continuación se presenta un resumen en forma gráfica de la comparativa realizada a las plataformas en hardware.

Figura III.20. Gráfica porcentual de valores alcanzados

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

# 3.10. Resultado final de la comparativa

La plataforma PcDuino Lite acumula un total de 20%, Arduino Ethernet with Poe con 60% y Raspberry Pi con 80% del 100% máximo referencial que se estableció en el proceso de análisis comparativo.

Una vez analizado las características de cada plataforma, se puede concluir que la más apropiada para para la implementación de un sistema embebido en el cargador Hércules es la Raspberry Pi, ya que ésta presentó diferencias significativas en sus valores.

# CAPÍTULO IV

- DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

En este capítulo se explicará el diseño e implementación del sistema embebido para el monitoreo del cargador HÉRCULES con la plataforma que demostró ser  la más apta para el proceso; Raspberry pi. Basándonos en las características de programación y especificaciones técnicas provistas en el capítulo anterior.

Para el diseño de este proyecto se lo ha dividido en tres etapas principales: la primera es la descripción del cargador HÉRCULES y las variables a monitorear, la segunda etapa consiste en el diseño del sistema embebido a través de la comunicación Ethernet y como última etapa la visualización de los datos a través de la red.

Figura IV.21. Diagrama esquemático principal para la implementación del Proyecto de Tesis

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

4.1. Descripción del cargador Hércules y variables a monitorear

El equipo en el que se basa este proyecto es el cargador de baterías automático modelo HERCULES E-96-05 fabricado por la empresa IMETRILEC, cuyas especificaciones técnicas se describen en la Tabla IV.17.

Tabla IV.17. Especificaciones técnicas cargador E-96-05

| PARÁMETRO | RANGO |
| --- | --- |
| MODELO: | E-96-05 |
| FASES: | 1Ø |
| VOLTAJE DE ENTRADA (VAC) | 115VAC + 10% - 15% |
| FRECUENCIA (Hz) | 60 |
| CORRIENTE DE ENTRADA (A) | 6 |
| VOLTAJE DE SALIDA: | 96 |
| CORRIENTE DE SALIDA(Vdc): | 5 |
| VOLTAJE DE EQUALIZACIÓN (VDC) | 115.2 |
| VOLTAJE DE FLOTACIÓN (VDC) | 110.4 |
| POTENCIA (VA) | 720 |
| NUMERO DE BATERÍAS DE 12V: | 8 |

Fuente: Catálogo de productos-Imetrilec Cía. Ltda. - Cargador de Baterías, 2015

4.1.1. Descripción del Cargador E-96-05

Este es un equipo electrónico destinado para cargar 8 baterías de 12 VDC cada una suministrando una cantidad de corriente adecuada a las baterías de manera automática. El cargador de baterías está compuesto por varias partes bien definidas, que son:

Transformador: Destinado a separar galvánicamente los voltajes de entrada de los de salida y que sirve para  transformar la energía tomada desde la red a 120 V a un nivel voltaje adecuado para la rectificación.

Rectificador: Mediante este dispositivo se convierte la tensión alterna a una forma de onda de tipo continua  con componentes AC por medio de rectificadores controlados de silicio.  Estos componentes son SCR´S, y diodos en conexión puente semi-controlado con disipadores que minimizan el calentamiento de estos elementos electrónicos durante su operación y circuitos adicionales de disparo.

Tarjeta de control: Compuesto de elementos electrónicos discretos y encapsulados (circuitos integrados) arreglados de tal manera que permitan realizar el algoritmo de control a fin de cumplir eficientemente el proceso de carga. El control se lo hace usualmente  mediante el desplazamiento del ángulo de disparo.

Tarjeta de disparo: Destinada a la conformación del pulso de disparo en la compuerta de los SCR´s.  Utilizan opto-triac´s para desacoplar el circuito de control del circuito de fuerza.

Filtro: Dispone de un choque (smoothing reactor) que suaviza el rizado y las variaciones de voltaje rectificado y provee un filtrado para la forma de onda de la corriente.

Figura IV.22. Diagrama esquemático del cargador de baterías

Fuente: Catálogo de productos-Imetrilec Cía. Ltda-Cargador de Baterías

Funcionamiento

- Cuando	 las baterías se han descargado, el cargador proporciona automáticamente la corriente nominal regulada necesaria para que recuperen su energía al máximo.

- Cuando las baterías se han cargado y el voltaje de las mismas ha superado su valor de flotación, el cargador disminuirá automáticamente la corriente de carga hasta un valor de mantenimiento o de flotación, de acuerdo a la necesidad de carga de las baterías.

Modo de operación

El  control del cargador Hércules es retroalimentado, analógico y en cascada, con algoritmo PID  tanto para el voltaje como para la corriente. Este control tiene un circuito adicional que permite manipular adicionalmente los valores de voltaje de carga bruta, carga de flotación, y carga de ecualización.

A continuación se presenta la curva de carga típica del cargador en donde se puede observar al inicio el cargador ofrece una corriente de carga máxima de carácter constante, e inmediatamente después y en forma automática pasa a una operación de flotación.

Figura IV.23.  Curva característica de Carga de Baterías

Fuente: Catálogo de productos-Imetrilec Cía. Ltda. - Cargador de Baterías

Características externas

El cargador tiene las siguientes características externas:

Señalizaciones: El cargador como indicador de funcionamiento tiene un LED y voltímetros analógicos o digitales para mostrar el detalle de los parámetros de funcionamiento corriente y voltaje de marcha (verde).

Protecciones: El cargador de baterías Hércules tiene fusibles para protección tanto a  la entrada como a la salida del equipo.

Conexiones: Las conexiones de los cables tanto de entrada como de salida en las borneras se deben realizar mediante conductores flexibles de calibre adecuado, según Tabla IV.18.

Tabla IV.18. Dimensionamiento de Conductores

| CORRIENTE (A) | CALIBRE (AWG) |
| --- | --- |
| 5 | 16 |
| 10 | 14 |
| 15 | 12 |
| 20 | 10 |
| 25 | 10 |
| 30 | 8 |
| 50 | 6 |
| 80 | 4 |
| 100 | 2 |

Fuente: Catálogo de productos-Imetrilec Cía. Ltda.-Cargador de Baterías, 2015

4.1.2. Descripción de Variables a Supervisar del Cargador de Baterías E-96-05

Dentro del cargador de baterías los  parámetros que se desean supervisar a través la red  y visualizarlos mediante una  página web son:

- Voltaje de carga DC

Este voltaje es para el que está diseñado el cargador tomando en cuenta las características de carga de las baterías y el suministro total a abastecer.

Son características propias del cargador E-96-05 las definidas en la Tabla IV.19.

Tabla IV.19. Características del voltaje de carga

| CANTIDAD DE BATERIAS A CONECTAR | 8 |
| --- | --- |
| VOLTAJE MÍNIMO POR CELDA (Vdc) | 2 |
| NUMERO DE CELDAS POR BATERÍA | 6 |
| VOLTAJE NOMINAL POR BATERÍA (Vdc) | 12 |
| VOLTAJE TOTAL (Vdc) | 96 |

Fuente: Catálogo de productos-Imetrilec Cía. Ltda.-Cargador de Baterías, 2015

Tabla IV.20. Voltajes de flotación y ecualización establecidos por Imetrilec Cía. Ltda.

|  | Por Celda (Vdc) | Total Celdas (Vdc) | Por Batería (Vdc) | Total Carga (Vdc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Voltaje de Flotación | 2,3 | 1,8 | 13,8 | 110,4 |
| Voltaje de Ecualización | 2,4 | 2,4 | 14,4 | 115 |

Fuente: Catálogo de productos Imetrilec Cía. Ltda.-Cargador de Baterías. E-96.05, 2015

- Corriente de carga DC

Es una característica muy importante del cargador de baterías.  Se pueden distinguir dos valores de corrientes que son  suministradas por el equipo dependiendo del estado de la carga:

Corriente Máxima de Carga.- Suministrada cuando las baterías se encuentran con un porcentaje de descarga mayor al 50%

Corriente de Mantenimiento.- considerada la característica primordial del cargador de baterías modelo HERCULES por ser automático, ya que se suministra una corriente mínima a las baterías lo que permite éstas puedan permanecer conectadas al cargador sin ocasionarles daños internos como lo harían los cargadores comunes, En el caso del E-96-05 es de aproximadamente 0,5 A

- Voltaje de entrada en ac

Es el voltaje de la red, en el caso del E-96-05 es de 120 Vac, 60 Hz para alimentar el transformador y por consiguiente a los demás elementos existentes dentro del equipo.

- Temperatura de las baterías

Es un parámetro muy importante ya que  afecta directamente a los componentes internos de la batería es por eso que existen límites de operación que van entre 10° a 55° dependiendo del tipo de batería, aplicación e incluso el lugar de su instalación.

Para nuestro caso el E-96-05  entrega un voltaje superior en 2 o 3 voltios al voltaje de la batería totalmente cargada permitiendo recuperar gran parte de su capacidad de hasta el 80%, esto provoca una gasificación excesiva que no debe llevar a la batería a más de 125ºF (51.5 ºC) de temperatura en baterías húmedas y de 100ºF (37.87ºC) para baterías tipo VRLA (batería de ácido-plomo regulada por válvula).

Se considerarán este último tipo de baterías que son 12 voltios con 6 celdas al que se le aplica un voltaje constante de 2.4 voltios por celda dando un total de 14.4V (Voltaje de Ecualización) se debe considerar una  temperatura ambiente de 20 a 25 ºC, considerando que la carga estará completa cuando la corriente sigue siendo estable por algún tiempo.

En cambio si necesitamos mantener la batería cargándose en largos periodos de tiempo (meses), el Voltaje De Flotación no debe desviarse en más de un 1% de su valor nominal decir aplicando un voltaje constante mayor en algunas décimas al voltaje de la batería totalmente cargada (entre 13 [V] y 13.8 [V] a 80ºF (26.7ºC)).

- Fusible de entrada para voltaje alterno VAC.- Utilizado para proteger el transformador contra sobre voltajes y corrientes de alimentación.

- Fusible de salida para voltaje directo VDC.- A diferencia del anterior se lo utiliza para proteger el equipo contra falla de conexión de los bornes de las baterías, es decir cambio de polos positivo von negativo.

4.2 Diseño del sistema embebido

En este diseño incluye la configuración de la minipc e instalación de programas en el ordenador,  adquisición, acondicionamiento y programación para el proceso de señales y  la creación de la página web para su visualización.

# 4.2.1. Inicialización Raspberry Pi

Para la inicialización es necesario cumplir con dispositivos que serán de uso frecuente en el desarrollo como una lcd con puerto HDMI para visualización, un teclado y un mouse para el ingreso de los comandos de configuración, una memoria Micro SD que almacenará el sistema operativo y demás programas útiles en el proyecto y un cable de red para la conexión al internet para la descarga de estos programas y sus actualizaciones.

Figura IV.24. Entradas y salidas de la Raspberry pi

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

# 4.2.1.1. Instalación del Sistema Operativo

Se descarga del paquete de instalación NOOBS de la página oficial   http://www.raspberrypi.org/downloads/.

Una vez descomprimido los paquetes procedemos a copiarlos en la raíz de la tarjeta SD utilizada como memoria de la mini pc. Que una vez insertada y energizada, el sistema arranca automáticamente y muestra las opciones de sistemas operativos que posee.

Figura IV.25. Visualización de los diferentes sistemas operativos de Raspberry

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

Se escoge el sistema operativo Raspbian ya que posee una serie de características que lo hace el favorito ante los otros SS OO como seguridad, facilidad de uso y además de un buen soporte en información de la red con experiencias satisfactorias y recomendadas por los cibernautas.

Figura IV.26. Proceso de instalación de Raspbian

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

Figura IV.27. Fin de la Instalación Exitosa de Raspbian

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

- Configuración De Los Parámetros Básicos

Una vez terminada la instalación del S.O. inmediatamente se muestra la pantalla para la configuración de los parámetros básico, entre ellos la activación del acceso remoto mediante SSH.

Figura IV.28. Visualización de las opciones a configurar

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H. (Autoras)

- Configurar el acceso remoto SSH

Se configura el protocolo de seguridad SSH para permitir el acceso remoto al servidor desde el ordenador a través del programa PUTTY en forma confiable, dicho en otras palabras permitirá realizar ciertos cambios posteriores en la configuración la raspberry pi una vez inicializada sin la tarea de conectar los periféricos antes mencionados.

Figura IV.29. Habilitar el protocolo de seguridad SSH

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

- Configurar la zona horaria

Se configura la zona horaria esencialmente para las prestaciones del idioma y el teclado para este caso la zona más cercana es Bogotá, seguidamente se procede con la instalación.

Figura IV.30. Elección de la opción para configurar la zona horaria

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

Una vez finalizado las configuraciones básicas se procede con la actualización de paquetes adicionales que nos van a servir para la instalación de otros recursos necesarios en la realización del proyecto tomando en cuenta que esto se debe trabajar bajo el modo hyperterminal manteniendo los privilegios de administrador con el comando SUDO.

Figura IV.31. Pantalla del Hyperterminal

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

- Actualización de paquetes

Para continuar con la configuración es necesario actualizar la base de datos de los programas mediante la siguiente línea de comandos.

Actualizar la base de datos de los programas de la raspberry pi.

pi@raspberrypi ˜ $ sudo apt-get update

Figura IV.32. Comando para la descarga de los paquetes

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

Instalar las actualizaciones

pi@raspberrypi ˜ $ sudo apt-get upgrade

Figura IV.33. Comando para la carga de los paquetes

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

Como antecedente se conoce que la plataforma raspberry pi arranca bajo un usuario y contraseña propia del sistema datos proporcionados por la página oficial y que para mayor facilidad y operatividad de nuestra aplicación este debe ser eliminado. Es recomendable pero no obligatoria realizar esta acción

# 4.2.1.2. Instalación del Servidor

Para contar con el servicio web es necesario habilitar protocolo de transferencia de hipertexto http a través del el puerto 80, en este caso se utilizará  el apache 2 como servidor ya que es el más sobresaliente no solo por su buen soporte, rendimiento, seguridad, sino también porque cuenta con el título de ser el más popular dentro del mercado mundial.

Es conveniente crear un grupo que se encargue de la administración del servidor ya que esto aportará mayor seguridad al sistema. Para eso ejecutamos los siguientes comandos.

pi@raspberrypi ˜ $ sudo groupadd www-data

Figura IV.34. Comando para la Creación de Grupo

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

- Asignación de permisos.

pi@raspberrypi ˜ $ sudo usermod –a –G www-data www-data

Figura IV.35. Comando para la Asignación de Permisos

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

- Inicialización del Apache 2

pi@raspberrypi ˜ $ sudo apt-get install apache2

Figura IV.36. Instalación de Apache 2

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

Para comprobar si el servidor se creó correctamente, se abre el navegador y en la barra de direcciones se escribe la dirección IP de la raspberry pi asignada por el router; obteniendo la página web creada por defecto una vez realizada esta configuración.

Para saber la dirección IP que tiene nuestra minipc en el hyperterminal de la configuración de la raspberry pi se escribe el siguiente comando.

pi@raspberrypi ˜ $ if config

Figura IV.37. Comando para visualizar la dirección ip asignada a la minipc

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

Figura IV.38.  Página Web Cargada Exitosamente

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

Caso contrario aparecerá el siguiente mensaje, por lo que se recomienda revisar los pasos anteriores.

Figura IV.39. Página Web Errónea

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

Configuración y Asignación de la Ip Estática

Por defecto la mayoría de los routers vienen configurado en modo DHCP  proporcionando direcciones aleatorias, lo que ocasiona que cada vez que se energice la raspberry adquiera una dirección ip diferente, por ello es preciso crear una dirección estática para poder acceder fácilmente a la minipc, y se lo hace con la ayuda del siguiente línea de comandos:

pi@raspberrypi ˜ $ sudo nano /etc/network/interfaces

Figura IV.40. Comando para la Visualización de las características de la red

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

Una vez ejecutado el comando nos permitirá abrir el fichero con las características de la red y donde se tiene que añadir las siguientes líneas para crear la dirección estática.

En la línea address se debe poner la dirección IP que desee tener como estática en nuestro caso es la 192.168.1.45, tomando en cuenta que esta ip debe estar dentro del rango del dominio de direcciones establecidas dentro del router, seguido de la máscara y la puerta de enlace.

auto eth0

iface lo inet loopback

iface eth0 inet static

address 192.168.1.45

netmask 255.255.255.192

gateway 192.168.1.1

allow-hotplug wlan0

iface wlan0 inet manual

wpa-roam etc/wpa_supplicant.conf/wpa_supplicant.conf

iface default inet dhcp

auto lo

iface lo inet loopback

iface etho inet dhcp

allow-hotplug wlan0

iface wlan0 inet manual

wpa-roam etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

iface default inet dhcp

Figura IV.41. Configuración inicial y modificada de las características de red.

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

# 4.2.1.3. Instalación del Gestor de Archivos

Se ha utilizado el gestor de archivos PHP por ser uno de los más comunes e intuitivos. El mismo que ayudará a manipular los datos para la página web y también contribuirá con las librerías que permitirán la comunicación serial entre php y apache.

pi@raspberrypi ˜ $ sudo apt-get install php5

pi@raspberrypi ˜ $ sudo apt-get install libapache2-mod-php5  libapache2-mod-perl2  php5  php5-cli  php5-conmon  php5-curl  php5-dev

Figura IV.42. Comandos para la Instalación del Gestor de Archivos PHP

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

Seguidamente se da permiso a la carpeta de nuestro servidor creado en la raspberry pi para poder modificar sus archivos y crear nuestra página web posteriormente mediante el programa WINSCP.

pi@raspberrypi ˜ $ sudo chmod 777 /var/www/

Figura IV.43. Comando para obtener el Permiso para administrar carpeta

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

# 4.2.1.4. Habilitar el Puerto Serial

En este proyecto se utilizó adicionalmente una tarjeta ARDUINO UNO para la adquisición de datos, la misma que estará conectada como periférico de entrada a uno de los puertos USB de la raspberry pi, por lo tanto se debe utilizar el siguiente comando para habilitarlo y poder obtener la lectura de los necesarios para el monitoreo del cargador HERCULES.

pi@raspberrypi ˜ $ sudo chmod 777 /dev/ttyACM0

Figura IV.44. Comando para habilitar el puerto serial

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

Para finalizar con la instalación se procede a reiniciar la raspberry pi con el comando

pi@raspberrypi ˜ $ sudo reboot

Figura IV.45. Comando para Reiniciar la Raspberry Pi

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

# 4.2.2. Adquisición de señales

Para la adquisición y  procesamiento de las señales a monitorear del cargador de baterías se utilizó una tarjeta electrónica arduino uno, ya que dentro de las limitaciones  de la  raspberry PI era la falta de entradas analógicas, pero debido al rango de voltaje establecido para su funcionamiento que oscila entre  0-5Vdc.

Es necesario diseñar una tarjeta adicional que incluya los siguientes sensores con el objetivo de acondicionar los valores  reales del cargador de baterías E-96-05 a valores admitidos para el arduino.

# 4.2.2.1. Voltaje de Carga DC

A través de este diseño podemos monitorear claramente el voltaje que el equipo suministra para el proceso de carga de las baterías, consiste básicamente de un divisor de tensión con dos resistencias en serie, donde la señal obtenida es directamente del voltímetro instalado en cargador de baterías.

El voltaje con el que se calculó para obtener el valor de las resistencias del divisor fue con la trasciente generada por el cargador de baterías al arrancar tanto en vacío como con carga, ya que pese a las características iniciales el voltaje de carga era 96 VDC, su pico máximo alcanza los 160 VDC en vacío y 117 VDC con carga en ecualización y 110,4 en flotación, por diseño característico de los transformadores.

Figura IV.46. Adquisición y acondicionamiento del voltaje de carga DC

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

Figura IV.47. Acondicionamiento señal de voltaje

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

Tabla IV.21. Divisor de voltaje DC

| DIVISOR DE VOLTAJE |  |  |
| --- | --- | --- |
| VENTRADA | VALOR DIVISOR | V ARDUINO= VOLTAJE |
| 160 | 4,5 | 4,5 |
| 140 | 4,5 | 3,9 |
| 130 | 4,5 | 3,7 |
| 120 | 4,5 | 3,4 |
| 108 | 4,5 | 3,0 |
| 96 | 4,5 | 2,7 |
| 72 | 4,5 | 2,0 |
| 48 | 4,5 | 1,4 |
| 36 | 4,5 | 1,0 |
| 24 | 4,5 | 0,7 |
| 12 | 4,5 | 0,3 |

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H., 2015

# 4.2.2.2. Corriente de Carga DC

Para obtener la señal de corriente se la obtuvo con una referencia en voltaje de la tarjeta de control en donde los valores a relacionar fueron los siguientes:

VOLTAJE REFERENCIAL (12 VDC)=CORRIENTE CARGA (5 A)

Es así que para leer esta señal también se manejó un divisor de tensión cuyos valores de resistencias fueron calculados con el voltaje de referencia.

Figura IV.48. Adquisición y acondicionamiento corriente de carga DC

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

Tabla IV.22. Divisor de Corriente DC

| CORRIENTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| V ENTRADA | V DIVISOR | V ARDUINO= CORRIENTE |
| 12 | 5 | 5 |
| 11,28 | 5 | 4,7 |
| 10,8 | 5 | 4,5 |
| 8,4 | 5 | 3,5 |
| 6 | 5 | 2,5 |
| 4,8 | 5 | 2,0 |
| 4,08 | 5 | 1,7 |
| 3,6 | 5 | 1,5 |
| 2,88 | 5 | 1,2 |
| 1,68 | 5 | 0,7 |
| 1,2 | 5 | 0,5 |

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H., 2015

# 4.2.2.3. Voltaje de Alimentación AC

Debido a que el cargador se alimenta directamente desde la red es decir a 120 VAC, la medición de este voltaje se basó en un divisor de tensión seguidamente de un puente rectificador.

Figura IV.49. Adquisición y acondicionamiento del voltaje de alimentación AC

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

# 4.2.2.4. Temperatura

La adquisición de esta variable se la hizo directamente con el uso de sensor de temperatura LM35z, cuyo funcionamiento está establecido a: 1v por cada grado centígrado.

# 4.2.2.5. Falla de Fusible de Entrada Y Salida

Considerada como entrada digital con lógica positiva asumiendo:

1= fusible correcto

2= fusible dañado

# 4.2.3. Procesamiento de señales

Para ello describiremos los rangos en los que se manejaran todos los parámetros con el objetivo de diseñar la tarjeta de acoplamiento o SHIELD entre el cargador de baterías y el ARDUINO estos datos se resumen en la Tabla IV.5.

Tabla IV.23. Acondicionamiento de voltajes para el arduino

| N° | Descripción | Unidad | Valor Real | Unidad | Valor Arduino |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Voltaje de carga dc |  |  |  |  |
|  | Voltaje en vacío | Vdc | 160 | Vdc | 5 |
|  | Voltaje de flotación | Vdc | 110,4 | Vdc | 3,45 |
|  | Voltaje de ecualización | Vdc | 115 | Vdc | 3,59 |
| 2 | Corriente de carga dc |  |  |  |  |
|  | Corriente en vacío | A | 0 | Vdc | 0 |
|  | Corriente de carga | A | 5 | Vdc | 5 |
|  | Corriente de mantenimiento | A | 0,7-1 | Vdc | 0,7-1 |
| 3 | Voltaje de alimentación ac | Vac | 120 | Vdc | 3.6 |
| 4 | Temperatura | °C |  | Vdc |  |
| 5 | Falla de fusible entrada | Vac | <120 |  | 1-0 |
| 6 | Falla de fusible salida | Vdc | <96 |  | 1-0 |

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H., 2015

Tabla IV.24. Configuración de pines del arduino uno

| N° | Descripción | Tipo de configuración |  | Numero de pin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Voltajes de carga | Entrada | Analógica | A2/ pin 23 |
| 2 | Corrientes de carga | Entrada | Analógica | A3/ pin 22 |
| 3 | Voltaje de alimentación | Entrada | Analógica | A4/ pin 21 |
| 4 | Temperatura | Entrada | Analógica | A5/ pin 20 |
| 5-6 | Falla de fusibles | Entrada | Digital | Pin 7 |
| 7 | Encendido/apagado cargador | Salida | Digital | Pin 9 |

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H., 2015

# 4.2.3.1. Diseño de la placa de acondicionamiento de señales

Para la implementación de este proyecto se utilizará una tarjeta adicional para el acondicionamiento de señales donde se incorporó todos los diseños anteriormente descritos, además dispondrá de un relay que será destinado para la conexión y desconexión del equipo, razón por la cual se utilizara una fuente de alimentación externa solamente para las tarjetas, a fin de evitar que se apague también el sistema de comunicación.

Figura IV.50. Diseño de las pistas para la placa de acondicionamiento

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

Figura IV.51. Esquema completo de la tarjeta de adquisición de señales

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

Figura IV.52. Diseño de las pistas para la placa de acondicionamiento

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

Diseño Final de la Placa

Esta tarjeta electrónica acoplada directamente sobre el ARDUINO será la encargada de leer las 6 señales analógicas anteriormente establecidas como entradas y manejar 1 salida como digital.

Figura IV.53. Placa de acondicionamiento de señales

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

# 4.2.3.2. Programación arduino

Aquí se muestra la programación realizada en el programa Arduino para la adquisición de los datos.

Para hacer más explicita la explicación, se realizó un diagrama de flujo de la programación.

Figura IV.54. Diagrama de Flujo de la Programación

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

Como primer punto tenemos la declaración de variables, cada una corresponde a las magnitudes a monitorear explicadas en el literal 4.3. Además de otras variables utilizadas en los algoritmos para la programación.

int fs,vl,al,va,t,c=0, ti=0;

float a,v,sd,v2,a22,t2,t22,v22;

char d,dd;

int led=13;

Donde:

a: amperaje salida

v: voltaje salida

v2: voltaje de entrada 110 y fusible

t2: temperatura

sd: variable de transmisión

fs: fusible de salida

Esta línea de comando sirve para habilitar la comunicación serial con la raspberry

Serial.begin(9600);

Se tiene que asignar los pines de nuestra tarjeta a las magnitudes analógicas a monitorear.

pinMode(7,INPUT);

pinMode(8,OUTPUT);

pinMode(led,OUTPUT);

Esta parte de la programación contiene el control del voltaje de flotación, el cual debe estar constante para la carga efectiva de las baterías.

c=c+1;

if(c>=110)

{

ti=ti+1;

c=0;

La siguiente sección es para la adquisición y acondicionamiento de la señal analógica de voltaje, que después la multiplicamos por un factor de conversión sacado por el método deductivo (prueba y error) es decir es el promedio de valores de picos medidos en vacío para finalmente linealizarlos.

Y así se realiza con las demás magnitudes a monitorear.

vl = analogRead(2);

v = (vl*0.0048)*32;

delay(10);//

a22=0;

for(int t=1;t<=100;t++)

Para enviar las señales se las encriptó en una sola variable flotante sd, para evitar la pérdida de datos.

Serial.println(sd);

Para comprobar si el puerto serial para la trasmisión de datos está ocupada o libre. Se debe escribir la siguiente línea de comando.

if (Serial.available()>0)

{

d = Serial.read();

dd=d;

Para el control de prendido y apagado necesitamos la siguiente codificación.

if ( dd == 'E')

digitalWrite(led, HIGH);

}

if (dd == 'L')

digitalWrite(led, LOW);

# 4.2.4. Diseño y programación de la página web

Para la visualización de los datos del cargador de baterías a través de la red es necesario diseñar una página web en donde además conste la información de la empresa y del equipo en sí para poderlo mostrar al cliente final.

Para el diseño de la página web se utiliza el programa DREAMWAVER, y  adicionalmente WINSCP para subir los archivos al servidor previamente instalados en el ordenador.

# 4.2.4.1. Jerarquía de las Páginas

Para el diseño de la página web es necesario establecer una jerarquía entre las pantallas que la conforman tal como se muestra en la FIGURA IV.55.

Figura IV.55. Jerarquía de las páginas

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

# 4.2.4.2. Diseño de la Página Web

Para el diseño de la página web es necesario crear páginas complementarias que ayuden a minimizar código con el fin de mejorar su edición independientemente y por ende la presentación final en la página web.

Estas páginas se las pueden crear  mediante código si se es un gran programador de lenguaje php, caso contario de forma gráfica, además se pueden guardar en diferentes formatos entre ellos html o php, que para nuestro caso será este último.

- Página De Inicio

Esta es la primera página en aparecer y contiene toda la presentación inicial como: la bienvenida, características del cargador y opciones de la página.

Figura IV.56. Página de Inicio

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

- Página De Monitoreo

Es la más importante porque es donde se establecerá la comunicación entre el ARDUINO y la RASPBERRY Pi mediante php, como describe en la jerarquía de páginas web,  la página de monitoreo enlaza otras adicionales entre ellas serial.php, que contiene la programación para el procesamiento de los datos adquiridos por el ARDUINO provenientes del cargador de baterías E-96-05 mediante comunicación serial  para ser monitoreados mediante la página web a través de la red.

Posee opciones de encendido y apagado del equipo de forma remota para cualquier evento fortuito. También nos proporciona el reporte de fallas para dar a conocer al usuario los errores ocurridos con su hora y fecha en las que fallo.

Estos datos se autoguardaran en un bloc de notas llamado reporte.txt, siendo modificable en la opción borrar de la página anexa, por esta razón se ha creado el fichero de respaldo “hora”, cuya dirección a guardarse es /var/www con el afán de evitar hurtos.

Figura IV.57. Página de monitoreo

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

# 4.2.4.3. Comunicación Arduino- Raspberry Pi Mediante Php

Para poder establecer esta comunicación en el código de la página de monitoreo se debe añadir una librería adicional para la comunicación serial y asi poder leer los datos a través de la página web como se muestra en la FIGURA IV.

Figura IV.58. Código de la página de monitoreo con la librería serial

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

Librería comunicación serial

Es necesario utilizar ésta librería adicional para habilitar el puerto serial y adquirir los datos correctamente ya que al utilizar la librería que tiene por defecto php los datos se perdía cada vez que intentaba aumentar la trama de variables a visualizar.

include_once(“php_serial_class-php”);

$device = “/dev/ttyACM0”;

En donde también se debe añadir el puerto USB de la raspberry pi al que estará conectado el arduino.

Se acota que la librería serial se la obtuvo a  través de la Asociación de Robótica de España (A.R.D.E), quienes poseen los derechos reservados sobre esta.

# 4.2.4.4. Programación para el Procesamiento de Señales en la Página Web

Ésta código procesará los datos adquiridos a través del arduino, es por ello que se debe crear una nueva página de la misma forma que se hizo las anteriores a diferencia que ésta no tiene entorno gráfico ya que se enlaza directamente con la página MONITOREO. PHP a través de la librería serial, para finalmente ser visualizados donde se procesará para ser visualizados a través de la página de MONITOREO.php; a continuación de describe el código:

Primero se tiene que mostrar si existen problemas de comunicación y mostrarlos.

error_reporting(E_ALL);

ini_set('display_errors', '1');

Consecuentemente se inicializa las variables a monitorear en 1.

$v=1;

$f=1;

$c=1;

$va=1;

$t=1;

Donde:

V= voltaje dc

F= fusible salida

C=corriente

VA= voltaje AC

T= temperatura

Se tiene la función para el procesamiento de los datos.

function variable($v1)

Donde v1 es la trama de datos desde el arduino.

Puesto que en el arduino la transmisión de datos fue encriptada para poder  hacia la raspberry pi es aquí en donde se buscarán y procesará los datos individualmente para visualizarlos en la pagina web.

La encriptación es de la siguiente manera:

Para el voltaje y fusible de salida se toma el factor de 999 voltajes dc y fusible bueno.

Para la corriente 1999-2999

Voltaje AC 2999-3999

Temperatura 3999-4999

Voltaje en dc con fusible dañado 4999-5999

Voltaje ecualización y temporizador dañado 5999-6999

if($v1>5999)

falla de temporizador

{

if($v1>6999)

{

Falla de temporizador

$v=substr($v1,-6);

Dentro de la trama contamos su longitud, realizamos una sustracción de 9 de derecha a izquierda,  tomando esta como posición inicial y de ahí sacamos una sub cadena de 7 elementos de izquierda a derecha los cuales son los datos a procesar, comparando con la función variable para que variable es.

$f='2';

Donde;

f= variable para indicar fallas.

Y así se realiza con todas las magnitudes.

Para la lectura a través del puerto serial debemos declarar una librería.

$serial = new phpSerial;

$serial->deviceSet($device);

$serial->confBaudRate(9600);

Para habilitar el puerto serial.

$serial->deviceOpen();

sleep(3);

$read = $serial->readPort();

$serial->deviceClose();

Para la creación del archivo .txt para el reporte de errores se debe utilizar las siguientes líneas de comandos.

$file = fopen("hora.txt","a");

$repor = fopen("reporte.txt","w+");

$sms="falla baterias";

fwrite($repor,"");

fwrite($file,"");

fwrite($repor, "$sms - $c Am - $v Vol- /$day-$mes-$año" . PHP_EOL);

fwrite($file, "$sms - $c Am - $v Vol- /$day-$mes-$año" . PHP_EOL);

fclose($file);

fclose($repor);

Finalmente para la visualización de los datos monitoreados en la pagina web se utiliza la siguiente línea de comando.

echo "<h5> CORRIENTE = $c ACD <center><img src='images/c25.gif'></h5>";

Esto se lo realiza con todas las magnitudes.

Para la actualización de la página y consecuentemente las magnitudes monitoreadas. Que en nuestro caso será cada 3 segundos.

header("Refresh: 3;");

- Página detalles

Corresponde a toda la parte informativa referente al equipo tales como sus características,  modo de funcionamiento, pasos para su instalación, entre otras.

Figura IV.59. Página de detalle

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

- Página de contacto

Finalmente esta página consta la información referente a la empresa como su ubicación, teléfonos, e-mail, etc.

Figura IV.60. Página de contacto

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

# 4.2.5. Comunicación raspberry –router

Esta comunicación previamente se realizó en la inicialización del raspberry pi que se puede observar en la Figura.IV.47; referenciándose los comandos utilizados.

Ésta comunicación se realiza para poder tener acceso a la página web a través de la red. Primeramente se activa el DHCP que sirve para crear el dominio en la que estará nuestra raspberry pi.

Figura IV.61. Activación de DHCP

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

Después se configura los parámetros de la red, contraseña y nombre de red.

Figura IV.62.  Configuración de los parámetros de la red

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

# 4.2.6. Instalación y configuración de los programas en el ordenador

Como se ya manifestó en algunos de los ítems anteriores es necesario instalar programas adicionales en el ordenador que permitan la comunicación entre el ordenado y el servidor facilitando así la transferencia de archivos e incluso la configuración de la raspberry pi de manera remota.

Es importante mencionar que estos programas son de acceso y descarga libre es decir gratuitos, de esta manera facilita su uso y minimiza costos.

4.2.6.1. Instalación del Programa PUTTY

La instalación de este programa servirá para acceder en forma  remota desde cualquier computador al servidor, evitando así la tarea de conectar manualmente la pantalla hdmi, el teclado y mouse.

Es indispensable que se ejecute como administrador, para que otorgue todos los permisos. Una vez terminada esta instalación se ejecuta automáticamente el programa, apareciendo la siguiente pantalla, en la opción Host Name se escribe la dirección IP estática de la raspberry antes configurada y damos click en OPEN, como se muestra en la siguiente figura.

Figura IV.63. Pantalla de opciones del programa PUTTY

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

Pese a su aspecto poco llamativo, el uso de PUTTY es muy sencillo ya que es muy similar al hyperterminal que ya utilizamos al inicializar la raspberry pi, además que solicitará el mismo usuario y contraseña que pedía la mini pc.

LOGIN: pi

PASSWORD: raspberry

Figura IV.64. Hyperterminal de PUTTY

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

Como en todo programa existen inconvenientes, en el caso de que no accediera correctamente esto se debe a que no se ha reiniciado el raspberry después de la última configuración o no se instalaron como debe ser las actualizaciones.

Una vez instalado el programa cualquier orden adiciona futura que se desea dar, se la puede realizar desde aquí ya  que actualizará paralelamente en la mini pc.

4.2.6.2. Instalación del Programa WIN SCP

Adicionalmente este programa también cumple un papel fundamental dentro de la configuración y programación de las páginas web, ya que es el que se encarga de administrar la transferencia de archivos con el servidor.

Finalizada la instalación corre el programa automáticamente, en la que se digita de igual manera la dirección IP junto con el mismo usuario y contraseña ya mencionados anteriormente.

Figura IV.65. Pantalla de ingreso de datos de WINSCP

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

Una vez ejecutada la pantalla del programa está se divide en dos partes. La que está en el lado izquierdo contiene los archivos del ordenador local (es decir nuestro ordenador). Y en la parte derecha  contiene las carpetas del servidor instalado en la  raspberry pi. Para modificar y actualizar estos archivos es necesario solo arrástralos entre los directorios del ordenador y servidor. Así bajaremos (del servidor al ordenador local) o subiremos (del ordenador local al servidor) la información que necesitemos.

Una vez dentro del servidor la carpeta de nuestro interés será VAR en donde se guardará las paginas complementarias en extensión .html, que permitan crear la página web,

Figura IV.66. Selección de la carpeta VAR, para la creación de ficheros

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

Para poder crear, eliminar o modificar este tipo de archivos es necesario otorgar permisos dentro de la raspberry, es así como se usara el acceso remoto establecido con el programa PUTTY. En caso de no haber sido otorgados los permisos. Se mostrará la siguiente pantalla.

Figura IV.67. Pantalla de acceso denegado

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

Y finalmente también se instaló el programa Macromedia Dreamweaver que será el encargado de la creación de las páginas web utilizadas para el monitoreo del cargador.

# CAPÍTULO V

- PRUEBAS Y RESULTADOS

Las pruebas y resultados del sistema embebido se basa en el monitoreo constantemente en tiempo real, las características proporcionadas por el equipo a través de la página web, alojada en la red mediante el  protocolo de comunicación Ethernet, todo esto ejecutado en la raspberry pi.

  - Pruebas de conexión

Para poder activar el sistema es necesario ingresar de forma servidor creado en la raspberry pi para poder habilitar  el puerto serial conectado al arduino  y así poder leer los datos, para esto en el programa PUTTY se escribe la  dirección IP de la minipc y se activa el puerto SSH.

Figura V.68.  Acceso remoto mediante el uso del programa PUTTY

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

Una vez ingresado al modo hyperterminal de la raspberry se digita la el usuario y la contraseña ya definidas anteriormente, y adicionalmente la  siguiente línea de comandos.

Figura V.69. Comando para habilitar el puerto serial

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

- Pruebas de la pagina web

En el navegador preferido se procede a ingresar la dirección ip en la barra de navegación y así poder visualizar la página web de la empresa.

En la parte derecha observamos los ítems que se crearon con las paginas adicionales diseñadas para ofrecer más opciones de visualización, haciendo referencia a la primera tenemos INICIO donde muestra una bienvenida agradecimiento por la adquisición del cargador de baterías Hércules; además de  las características propias del equipo como:

- modelo y  serie del equipo

- voltaje y corriente de entrada y salida

- número de baterías a conectar,  entre otras.

Figura V.70. Página inicio de la empresa IMETRILEC

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

Seguidamente tenemos la página de monitoreo que es la más importante ya que es donde se publicará las señales adquiridas del cargador de baterías, donde se muestra que el equipo está o no conectado.

Figura V.71. Página De Monitoreo De La Empresa Imetrilec

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

Es en ésta página donde si por alguna razón se omitió la prueba de conexión  no se podrá visualizar los datos provenientes del cargador de baterías E-96-05 a través del arduino bajo el puerto serial. Es por esta razon que se recomienda crear un script para evitar realizar este proceso cada vez que se desconecte el sistema.

Figura V.72. Página de monitoreo sin conexión con el arduino

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

Y finalmente están las paginas de detalles y contacto con información que relaciona directamente al funcioanmiento del equipo y localizacion de la empresa respectivamente.

  - Pruebas del equipo

Terminada la configuración inicial para activar la conexión y poder leer los datos, se pueden realizar  el protocolo de pruebas establecido por la empresa IMETRILEC sobre cargador de baterías E-96-05 y verificar sus valores en la página web.

    - Prueba en vacío

Consiste en energizar el equipo sin carga, es decir sin las 8 baterías para el que fue diseñado el equipo, entregando un voltaje máximo de aproximadamente un 12% más al voltaje de salida, en este caso:

VOLTAJE DE SALIDA 		VOLTAJE EN VACIO

96VDC					117 VDC

119

Figura V.73. Prueba en vacío – Página Web

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

Figura V.74. Prueba en vacío – Equipo y Multímetro

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

    - Prueba con carga sin energizar el equipo

En esta prueba consiste en conectar las 8 baterías al equipo para conocer el valor de voltaje que éstas, este valor se muestra a través de los indicadores que incluye el equipo con la finalidad utilizarlo como voltaje de retroalimentación para establecer el voltaje suficiente que las baterías necesitan para volver a su estado normal operacional sin administrar aun flujo de corriente.

92.3

Figura V.75. Prueba con carga sin energizar el equipo – Página Web

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

Figura V.76. Prueba con carga sin energizar el equipo – Equipo y Multímetro

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

    - Prueba con carga energizado el equipo

Una vez energizado el equipo entrega el voltaje necesario para compensar el valor de descarga en las baterías, para ello primero se entrega el voltaje de ecualización y luego el de flotación o carga constante, y con una cantidad de corriente de carga requerida por las baterías.

      - Prueba con voltaje Ecualización

Este voltaje es diseñado con la finalidad de reactivar las baterías cuando o gran porcentaje de su voltaje nominal, pero solo por un lapso de tiempo ya que el exceso de voltaje puede causar daños internos en la batería.

Es por eso que el tiempo óptimo destinado en este caso es 10´, controlado por un temporizador incluido en el equipo, y con un valor de voltaje de ecualización determinado por la empresa en 2.4v por batería de 12v conectada, para finalmente obtener:

VOLTAJE DE SALIDA 		VOLTAJE EN ECUALIZACIÓN.

96VDC					115.2

3.29

115.32

Figura V.77. Prueba con carga energizado equipo (Ecualización) – Página Web

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

Figura V.78. Prueba con carga energizado equipo (Ecualización) – Equipo,         Multímetro y Amperímetro

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

      - Prueba Con Voltaje Flotación

Este es en cambio voltaje de mantenimiento muy bajo diseñado con la finalidad de poder mantener conectadas las baterías por grandes lapsos de sin ocasionarles algún daño interior, además de ser el óptimo con el que se les deba cargar.

Se produce inmediatamente después del tiempo transcurrido para el de ecualización, con un valor determinado por la empresa en 1.8v por batería de 12v conectada, para finalmente obtener:

VOLTAJE DE SALIDA 		VOLTAJE EN ECUALIZACIÓN.

96VDC					110.4

1.71

111.82

Figura V.79. Prueba con carga energizado equipo (Flotación) – Página Web

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

Figura V.80. Prueba con carga energizado equipo (Flotación) – Equipo, Multímetro y Amperímetro

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

    - Temperatura

Como indicador adicional esta la temperatura de las baterías considerada un valor normal entre 25-35°, ya que en valores fuera de este rango ocasionan que las baterías no operen correctamente.

Comprobación de la hipótesis

Una vez analizada las características de cada plataforma mediante el uso de los métodos deductivo y experimental  se puede concluir que la mini pc apropiada para para la implementación del sistema embebido en el cargador Hércules es Raspberry Pi

Las diferencias que existen con respecto a las otras tarjetas son notorias en cuanto a rapidez, capacidad de almacenamiento, protocolos de comunicación entre otras, demostrado en el estudio porcentual del capítulo 3.

Una vez implementado el sistema, se compara en tiempo real los valores mostrados por  el equipo, con los monitoreados a través de la red. Considerando el rango de error mínimo por el tiempo de actualización de la página demostrando así su eficiencia y confiablidad.

Con esto de se indica un incremento sustancial en las prestaciones que adquirió el cargador de baterías con las características adicionales atribuidas mediante esta implementación, aumentando la robustez tecnológica necesaria para su competitividad.

Figura V.81. Comparación del sistema antiguo con el instalado actualmente

Fuente: Teresa J. Chiriboga M., Amanda L. Jiménez H.

CONCLUSIONES

- Al finalizar el desarrollo del estudio comparativo de las tres plataformas en hardware propuesto, a través de parámetros de evaluación se concluyó que la plataforma adecuada fue la Raspberry Pi, por las características presentadas necesarias para realizar el diseño de control y comunicación implementado en el cargador de baterías E-96-05.

- Por los requerimientos del sistema fue necesario conocer el funcionamiento del cargador de baterías E-96-05, para  tener una referencia de como adquirir las señales de voltaje, corriente, y así estimar la adecuación de las mismas junto con la frecuencia de muestreo, a fin de obtener una lectura adecuada.

- El diseño de una tarjeta adicional resultó bastante útil, ya que el equipo a monitorear es considerado de tipo industrial, por que opera con valores de voltaje y corriente lo bastante altos y peligrosos, para adquirirlos y manejarlos directamente con un ARDUINO UNO, lo que podía provocarle daños internos.

- La eficiencia en la visualización de los datos monitoreados en la interfaz gráfica depende en gran medida de la programación realizada, por lo que se prefirió editarla en el lenguaje de código abierto php, siendo la favorita ante otros no solo por su compatibilidad con el software sino también por la provisión suficiente de información relevante requerida.

- Una vez realizada las pruebas comparando en tiempo real los datos medidos con los visualizados en la página web, se demuestra la confiabilidad del sistema implementado, logrando de esta manera un margen menos al 3% de error, debido al tiempo actualización como factor predominante que afectan directamente en el proceso.

RECOMENDACIONES

- Para alargar la vida útil de las tarjetas Arduino y Raspberry es necesario aislarlos electromagnéticamente, ya que por ser electrónicos están expuestos a ruidos que podrían  causar un mal funcionamiento de los mismos, provocando el monitoreo erróneo de los datos.

- Sabiendo que el cargador y las tarjetas manejan voltajes y corrientes diferentes, para el acople apropiado de los mismos se recomienda realizar los cálculos correctos, y así prevenir averías en cualquiera de las tarjetas electrónicas utilizadas.

- Pese a que la minipc seleccionada para esta aplicación es tipo educativa, está acorde con la implementación. Cabe mencionar que  pueden existir ciertos inconvenientes que no se presentaren con una tarjeta de tipo industrial, por el mismo motivo de que poseen elementos importantes como: protecciones contra ruidos electromagnéticos y posibles fallas de energía, además de mayor rapidez y compatibilidad de sistemas, pero su costo resultaría es más elevado a razón de la raspberry pi.

- Para su implementación se recomienda tener una buena comunicación a internet, ya que la razón en particular por la que se realizó este proyecto es por la distancia considerable que existiría entre el cargador de baterías y el usuario.

BIBLIOGRAFÍA

- ANÁLISIS DEL RASPBERRY PI.  LEADBETTER, R. 2012.

http://www.eurogamer.es/articles/df-hardware-raspberry-pi-analisis

18-03-2015

- APLICACIONES DE LOS SISTEMAS EMBEBIDOS.

http://smasembedidoscarloslopez.wikispaces.com/Sistemas+embebidos

16-03- 2015

- ARQUITECTURAS DE SISTEMAS EMBEBIDOS UTILIZABLES EN ROBÓTICA AUTÓNOMA.  AZCURRA, D. 2011

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/19575

16-03-2015

- AVALLONE, Eugene. Manual del Ingeniero Mecánico. 2°ed. Madrid, España: McGraw Hill. 1995. P.p. 143.

- BATERÍAS DE ARRANQUE.

http://baterias.com.ar/Baterias-de-Arranque.php

25-02-2015

- BATERÍAS DE CICLO PROFUNDO.

http://www.renova-energia.com/productos_baterias/index.html

26-02-2015

- BERMUDEZ, C. Diseño de un cargador de baterías para automóviles controlado por corriente, basado en microcontroladores en la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación. (TESIS).  Ing. en Computación. Escuela Superior Politécnica del Litoral. Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación. Guayaquil, Ecuador. 2001. P. p 37.    http://www.cib.espol.edu.ec/Digipath/D_Tesis_PDF/D-26928.pdf  Guayaquil, Ecuador. 2015-03-29

- BREVE HISTORIA DE LINUX.  MIRANDA, J.  2002.

http://www.iuma.ulpgc.es/users/jmiranda/docencia/libro_ada/libro_ada_html/node133.htm

25-03-2015

- DEFINICIÓN DE ACCESO REMOTO.

http://www.alegsa.com.ar/Dic/acceso%20remoto.php

11-04-2015

- DEFINICIÓN DE ETHERNET.

http://www.mastermagazine.info/termino/4930.php

19-03-2015

- DEFINICIÓN Y USOS DE RASPBERRY PI.  LÓPEZ, F. 2013. http://arduprojects.blogspot.com/2013/10/definicion-y-usos-de-raspberry-pi.html

18-03-2015

- EGAS, J. Diseño y Construcción de un cargador automático de baterías de 120(V)/10(A). (TESIS). Escuela Politécnica Nacional. Escuela de Ingeniería. Quito, Ecuador. 2002. P.p. 3 – 17.http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/6045/1/T1977.pdf

2015-03-29

- ETHERNET.

http://www.angelfire.com/planet/netstechnology/ethernet.htm

19-03-2015

- ETHERNET. ANDREONI, M. Y GALDEANO, F.

http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/ethernet/ethernet.pdf

19-03-2015

- GUÍA RASPBERRY PI.  COBO, A. 2013.

http://dplinux.net/guia-raspberry-pi/

18-03-2015

- HISTORIA DE LA BATERÍA. MONASTERIOS, A. 2011.

http://acumuladoresobaterias.blogspot.com/2011/05/historia-de-la-bateria.html

25-02-2015

- INFORMACIÓN ACERCA DE LAS BATERÍAS.

http://www.taringa.net/posts/autos-motos/7881159/Informacion-acerca-de-las-Baterias.html

28-02-2015

- INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS EMBEBIDOS. 2008.

http://es.slideshare.net/jkovima/introduccion-a-los-sistemas-embebidos-presentation

16-03.2015

- PROTOCOLOS DEL MODELO OSI. ORELLANA, P. 2012.

http://es.slideshare.net/pao_ale/protocolos-del-modelo-osi-13388327

12-04-2015

- RASPBERRY PI.

http://www.ecured.cu/index.php/Raspberry_Pi

18-03-2015

- RASPBIAN: SISTEMA OPERATIVO GRATUITO PARA LA RASPBERRY PI. LÓPEZ, M. 2012.

http://www.unocero.com/2012/08/02/raspbian-sistema-operativo-gratuito-para-la-raspberry-pi/

27-03-2015

- SERVIDOR HTTP APACHE: LOS MEJORES DESARROLLADORES.

http://www.neoteo.com/servidor-http-apache-los-mejores-desarrolladores/

28-03-2015

- SISTEMAS EMBEBIDOS.

http://www.idose.es/sistemas-embebidos

2015-03-15

- ISTEMAS EMBEBIDO. GALIANA, A.

http://server-die.alc.upv.es/asignaturas/PAEEES/2005-06/A07%20-%20Sistemas%20Embebidos.pdf

2015-03-15

- SISTEMAS EMBEBIDOS.  ÚBEDA, B. 2009.

http://ocw.um.es/ingenierias/sistemas-embebidos/material-de-clase-1/ssee-t01.pdf

2015-03-15

- SISTEMAS OPERATIVOS.  MANCHADO, E. 1998.

http://www.demiurgo.org/doc/lx_novatos.html

25-03-2015

- TRANSFORMADOR.

http://www.unicrom.com/Tut_fuentepoder_transformador_rectificador_filtro_regulador.asp

01-03-2015

- VOLTAJE DE FLOTACIÓN. TORRES, C.  2007.

http://energicentro.blogspot.com/2007/11/voltaje-de-flotacin-floating-voltage.html

27-02-2015

- 9 USOS PRÁCTICOS DE LA RASPBERRY PI. CABELLO, F.  2014.

http://movilforum.com/9-usos-practicos-de-la-raspberry-pi/

18-03-2015

- ¿QUÉ ES APACHE?.

http://culturacion.com/que-es-apache/

28-03-2015

- ¿QUÉ ES EL RASPBERRY PI Y PARA QUÉ SIRVE?. 2013.

http://www.abc.es/tecnologia/informatica-hardware/20130716/abci-raspberry-como-201307151936.html

18-03-2015

GLOSARIO

ADQUISICIÓN DE DATOS 		Consiste en tomar muestras físicas y digitalizarlas para ser manipuladas  por un ordenador.

ARDUINO 		Es una plataforma de hardware libre orientada al desarrollo de proyectos de electrónica.

BATERÍA  		Dispositivo que consta de celdas electroquímicas que convierten la energía química almacenada en electricidad.

CARGADOR DE BATERÍAS 		Dispositivo que suministra corriente eléctrica a una batería para que pueda ser recargada.

CORRIENTE 		Es la magnitud física que indica la cantidad de electricidad que recorre un conductor por unidad de tiempo.

DIRECCIÓN IP 		En un número único e irrepetible con el cual se identifica una computadora conectada a una red.

ETHERNET 		Es el estándar para redes LAN, utiliza el método de acceso a la red CSMA/CD.

FUSIBLE 		Es un dispositivo de seguridad para circuitos eléctricos que es capaz de fundirse  ante el aumento de tensión o corto circuito y así proteger el circuito y los equipos que lo integren.

INTERFAZ		Medio que permite la comunicación hombre máquina a través de una pantalla.

MONITOREO 		Es una evaluación continua de una acción en progreso.

PAGINA WEB 		Se define como un documento electrónico que contiene información textual, visual y/o sonora que se encuentra alojado en un servidor y puede ser accesible mediante el uso de navegadores.

ROUTER 		Es un dispositivo de red que permite el enrutamiento de paquetes entre redes independientes a nivel de red.

SERVIDOR 		Es una aplicación en ejecución que atiende las peticiones de un cliente y devuelve una respuesta en concordancia.

TEMPERATURA 		Grado o nivel térmico de un cuerpo o de la atmósfera.

VOLTAJE 		Es la diferencia de potencial eléctrico o la tensión eléctrica entre dos puntos.

ANEXOS

ANEXO 1

PROGRAMACIÓN COMPLETA DEL ARDUINO

int fs,vl,al,va,t,c=0, ti=0;

float a,v,sd,v2,a22,t2,t22,v22;

char d,dd;

int led=13;

//Variables analogicas.

//a amperaje salida.

//v voltaje salid.

//v2 voltaje de entrada 110 y fusible.

//t2 temperatura.

//Variables de transmision.

//sd variable de transmision.

//Variable digitales.

//Variable digitales.

//fi fusible de salida.

void setup()

{

Serial.begin(9600);

(Asignación de pines)

pinMode(7,INPUT);

pinMode(8,OUTPUT);

pinMode(led,OUTPUT);

}

void loop()

{

(Contador del voltaje de ecualización, temporizador)

c=c+1;

if(c>=110)

{

ti=ti+1;

c=0;

}

(Envío de los datos secuencialmente)

for(int x=1;x<=4;x++)

{

(Adquisición y acondicionamiento de la señal de voltaje dc de entrada)

vl = analogRead(2);//voltaje a 160 referenciado a 5Vcd

v = (vl*0.0048)*32;//voltimetrode 0 a 160Vcd (Factor de conversión)

delay(10);//

a22=0;

for(int t=1;t<=100;t++)//linealizar la señal de la corriente.

{

(Adquisición y acondicionamiento de la señal de corriente entrada)

al = analogRead(3);//corriente de 0 a 500mV referenciado de 0 a 5A

a= (al*0.0063);//amperimero de 0 a 5ª (Factor de conversión)

a22=a22+a;

delay(1);

}

a=a22/100;

v22=0;

for(int t=1;t<=100;t++)

{

va = analogRead(5);//voltaje de 130vca tomado 2.5 referenciado a 5V

v2= (va*0.0048*40.85);

v22=v22+v2;

delay(1);

}

v2=v22/100;

t22=0;

for(int t=1;t<=100;t++)

{

delay(10);

t = analogRead(4);//temperatura lm35

t2= (t*0.0048*100);

t22=t22+t2;

delay(1);

}

t2=t22/100;

fs = digitalRead(7);

if(x==1)

{

if(fs==1)//fusible activo

{

if(ti>=114)//mayor a los 1o min

{

if(v>=10)

{

sd=v+6000;//tiempo 10 min de salida.

ti=0;

c=0;

}

else

sd=v+1000;//voltaje de salida y fusible

}

else

sd=v+1000;//voltaje de salida y fusible

}

else

{

if(v>=114)

{

if(ti>=10)

{

sd=v+6000;//tiempo 10 min de salida.

ti=0;

c=0;

}

else

sd=v+5000;//solo voltaje de salida

}

else

sd=v+5000;//solo voltaje de salida

}

}

if(x==2)//corriente

sd=a+2000;

if(x==3)//voltaje de 130VAC

sd=v2+3000;

if(x==4)//temperatura lm35

sd=t2+4000;

Serial.println(sd);//envio del arduino al raspberry

delay(50);

(Comprueba si el puerto serial está o no ocupado para transmitir)

if (Serial.available()>0)

{

d = Serial.read();// leo del raspberry al arduino

dd=d;

(Botones de prendido y apagado)

}

if ( dd == 'E')

{ //Si es una 'E',

digitalWrite(led, HIGH);

}

if (dd == 'L')

{ //Si es una 'L',

digitalWrite(led, LOW);

}

}

}

ANEXO 2

PROGRAMACIÓN COMPLETA DEL DREAMWEAVER

<?php

Muestra errores de comunicación y los imprime en la pantalla

error_reporting(E_ALL);

ini_set('display_errors', '1');

Declaración de la librería y el puerto serial para el enlace entre el arduino y la raspberry

include_once("php_serial_class.php");

$device = "/dev/ttyACM0";

Inicialización de variables donde:

V= voltaje dc

F= fusible salida

C=corriente

VA= voltaje AC

T= temperatura

$v=1;

$f=1;

$c=1;

$va=1;

$t=1;

Es la función donde se procesan datos.

function variable($v1)

Estos son los datos a procesar.

{

global $v;

global $f;

global $c;

global $va;

global $t;

Donde v1=trama de datos desde el arduino.

Para transmitir los datos se encripta la información en el arduino para no tener confusión al proyectarlos al usuario final en el raspberry pi.

La encriptación es de la siguiente manera:

Para el voltaje y fusible de salida se toma el factor de 1000 voltaje dc y fusible bueno

Para la corriente 2000-3000

Voltaje AC 2999-3999

Temperatura 3999-4999

Voltaje en dc con fusible dañado 5000-6000

Voltaje ecualización y temporizador dañado 6000-7000

if($v1>5999)

falla de temporizador

{

if($v1>6999)

{

Falla de temporizador

$v=substr($v1,-6);

Dentro de la trama contamos su longitud, realizamos una sustracción de 9 de derecha a izquierda,  tomando esta como posición inicial y de ahí sacamos una sub cadena de 7 elementos de izquierda a derecha los cuales son los datos a procesar, comparando con la función variable para que variable es.

$f='2';

Donde;

f= variable para indicar fallas.

}

}

if($v1>4999)

{

if($v1>5999)

{

$v=substr($v1,-6);

$f='0';

}

}

if($v1>999)

{

if($v1<1999)

{

$v=substr($v1,-6);

$f='1';

}

}

echo "$v";

echo "<Br>";

if($v1>1999)

{

if($v1<2999)

{

$c=substr($v1,-4);

}

}

if($v1>2999)

{

if($v1<3999)

{

$va=substr($v1,-6);

}

}

if($v1>3999)

{

if($v1<4999)

{

$t=substr($v1,-5);

}

}

}

Se debe utilizar global para las variables tanto al inicio como al final; caso contrario no se puede manipular los datos.

global $v;

global $f;

global $c;

global $va;

global $t;

En la variable serial se asigna la librería phpserial.

$serial = new phpSerial;

$serial->deviceSet($device);

$serial->confBaudRate(9600);

Abre el Puerto serial

$serial->deviceOpen();

sleep(3);

$read = $serial->readPort();

$serial->deviceClose();

n= cantidad de la trama en total

$n = strlen($read);

Muestra lo que se leyó

echo("$read");

Resta del global

$n=$n-'9';

$v1=substr($read,$n,7);

variable($v1);

$n=$n-'9';

$v1 = substr($read,$n,7);

variable($v1);

$n=$n-'9';

$v1=substr($read,$n,7);

variable($v1);

$n=$n-'9';

$v1 = substr($read,$n,7);

variable($v1);

$n=$n-'9';

$v1 = substr($read,$n,7);

variable($v1);

echo "<h5>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</h5>";

if($v>120)

{

echo "<h5> VOLTAJE EN VACIO = $v VCD</h5>";

if($f==0)

{

echo "<h5> FUSIBLE = Quemado</h5> ";

echo "<h5> VOLTAJE ERRONEO, Verifique Temporiza</h5>";

$date = getdate();

$day = $date['mday'];

$mes = $date['mon'];

$año = $date['year'];

$file = fopen("hora.txt","a");

$repor = fopen("reporte.txt","w+");

$sms="fusible quemado salida";

fwrite($repor,"");

fwrite($file,"");

fwrite($repor, "$sms - $c Am - $v Vol- /$day-$mes-$año" . PHP_EOL);

fwrite($file, "$sms - $c Am - $v Vol- /$day-$mes-$año" . PHP_EOL);

fclose($file);

}

if($f==1)

echo "<h5> FUSIBLE = Corecto</h5>";

if($f==2)

{

echo "<h5> VOLTAJE ERRONEO, VERIFIQUE TEMPORIZADOR</h5>";

$date = getdate();

$day = $date['mday'];

$mes = $date['mon'];

$año = $date['year'];

$file = fopen("hora.txt","a");

$repor = fopen("reporte.txt","w+");

$sms="Temporizador feura de limite";

fwrite($repor,"");

fwrite($file,"");|

fwrite($repor, "$sms - $c Am - $v Vol- /$day-$mes-$año" . PHP_EOL);

fwrite($file, "$sms - $c Am - $v Vol- /$day-$mes-$año" . PHP_EOL);

fclose($file);

}

}

if($v>113)

{

if($v<117)

{

echo "<h5> VOLTAJE EN ECUALIZACION = $v VCD</h5>";

echo "Reactivar los electrolitos de las celdas de las baterías, por deterioro o falta de mantenimiento.";

if($f==0)

echo "<h5> FUSIBLE = Quemado</h5>";

if($f==1)

echo "<h5> FUSIBLE = Corecto</h5>";

$cont +=2;

if($cont>4)

echo "<h5>FALLA DE EQUIPO, COMPROBAR ESTADO DEL TEMPORIZADOR</h5>";

}

}

if($v<112)

{

if($v>109)

{

echo "<h5> VOLTAJE DE FLOTACION = $v VCD</h5>";

echo "Repone la batería, la energía que pierde por su comportamiento natural cuando no esta en uso.";

echo "<Br>";

if($f==0)

echo "<h5> FUSIBLE = Quemado</h5>";

if($f==1)

echo "<h5>FUSIBLE = Corecto</h5>";

}

}

if($v<109)

{

if($c<0.7)

{

echo "<h5> VOLTAJE PELIGROSO = $v VCD</h5>";

echo "Posible daño de bateria.";

$date = getdate();

$day = $date['mday'];

$mes = $date['mon'];

$año = $date['year'];

Crea archivo .txt, donde se guarda los reportes de errores.

$file = fopen("hora.txt","a");

$repor = fopen("reporte.txt","w+");

$sms="falla baterias";

fwrite($repor,"");

fwrite($file,"");

fwrite($repor, "$sms - $c Am - $v Vol- /$day-$mes-$año" . PHP_EOL);

fwrite($file, "$sms - $c Am - $v Vol- /$day-$mes-$año" . PHP_EOL);

fclose($file);

fclose($repor);

}

}

echo "<h5>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</h5>";

if($c<1)

{

echo "<h5> CORRIENTE = $c ACD <center><img src='images/c100.gif'></h5>";

}

if($c>1)

{

if($c<2)

{

echo "<h5> CORRIENTE = $c ACD <center><img src='images/c75.gif'></h5>";

}

}

if($c>2)

{

if($c<3)

{

echo "<h5> CORRIENTE = $c ACD <center><img src='images/c75.gif'></h5>";

}

}

if($c>3)

{

if($c<4)

{

echo; "<h5> CORRIENTE = $c ACD <center><img src='images/c50.gif'></h5>"

}

}

if($c>4)

{

echo "<h5> CORRIENTE = $c ACD <center><img src='images/c25.gif'></h5>";

}

echo "<h5>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</h5>";

echo "<h5> VOLTAJE ALTERNO = $va VCA</h5>";

echo "<h5>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</h5>";

echo "<h5> TEMPERATURA DE BATERIAS = $t °C</h5>";

echo "<h5>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</h5>";

header("Refresh: 3;");

?>

ANEXO 3

PROTOCOLO DE PRUEBAS

PROTOCOLO DE PRUEBAS

1.-

VOLTAJE AC:…………………VOLTAJE DC: ………………..….CORRIENTE DC:………..…….…POTENCIA:…………………

NP:………………………………….NÚM. SERIE: ………………………………….TARJETAS:…………………………………………………………

PRUEBAS EN VACÍO:

VOLTAJE DE ALIMENTACION 14 ct 14 VAC

1

Rectificación con center tap

Medición

…………………………………………………………………….  …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

2

Medición

3

VOLTAJE REGULADO         12vdc

Medición

4

SEÑALES DE PULSOS PARA LA COMPARACIÓN

Medición

5

Medición

6

Medición

7

DISPARO MOC

Medición

VOLTAJE DISPARO SCR  SIN CARGA

2.-VOUT: ………………..  IOUT: ……………………

7

Medición

PRUEBAS CON CARGA

VOLTAJE DISPARO SCR  CON CARGA

1.- NÚMERO DE BATERÍAS:………………….

VOUT: ………………..  IOUT: ……………………

2.- NÚMERO DE BATERÍAS:………………….

VOUT: ………………..  IOUT: ……………………

3.-VOLTAJE FLOTACIÓN:……………………..

4.-VOLTAJE ECUALIZACIÓN:……………….

8

Medición

OBSERVACIONES:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

FECHA:

PROTOCOLO DE PRUEBAS

1.-

VOLTAJE AC:…………………VOLTAJE DC: ………………..….CORRIENTE DC:………..…….…POTENCIA:…………………

NP:………………………………….NÚM. SERIE: ………………………………….TARJETAS:…………………………………………………………

PRUEBAS EN VACÍO:

VOLTAJE DE ALIMENTACION 14 ct 14 VAC

1

Rectificación con center tap

Medición

…………………………………………………………………….  …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

2

Medición

3

VOLTAJE REGULADO         12vdc

Medición

4

SEÑALES DE PULSOS PARA LA COMPARACIÓN

Medición

5

Medición

6

Medición

7

DISPARO MOC

Medición

VOLTAJE DISPARO SCR  SIN CARGA

2.-VOUT: ………………..  IOUT: ……………………

7

Medición

PRUEBAS CON CARGA

VOLTAJE DISPARO SCR  CON CARGA

1.- NÚMERO DE BATERÍAS:………………….

VOUT: ………………..  IOUT: ……………………

2.- NÚMERO DE BATERÍAS:………………….

VOUT: ………………..  IOUT: ……………………

3.-VOLTAJE FLOTACIÓN:……………………..

4.-VOLTAJE ECUALIZACIÓN:……………….

8

Medición

OBSERVACIONES:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

FECHA: